智能分拣装置 · 调试清单与待办

日期：2026-10-01（17:45 更新）　｜　用途：一次看清"还要调什么"，按"能不能现在做"分组
状态标记：⬜ 待做 ｜ 🔄 进行中 ｜ ✅ 已完成 ｜ ⚠️ 有坑（先别用）

0. 一页速览

| 分组 | 项数 | 现在能做吗 |
| --- | --- | --- |
| A 现在就能调 | 8（已完成 1：A2 USART2） | ✅ 不依赖机械装配 |
| B 等机械装好才能调 | 6 | ⬜ 依赖框架/相机/导轨 |
| C 要先拍板才能往下走 | 5 | ⬜ 拍板后才能定方案 |
| D 已完成（别重复劳动） | 9 | ✅ |

A. 现在就能调（不用等机械）

| # | 项目 | 现状 | 要做什么 | 通过判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 视觉识别（K210） ⭐ | 拍照链路已通，识别算法未调 | 拍合格正俯视图 → 调 LAB 颜色阈值 → 定形状判据 → 定相机视角 | 7 种形状能稳定分开，特别是正方体 vs 正四棱锥 |
| A2 | ~~STM32 的 USART2（对接 C6）~~ | ✅ 2026-10-01 已打通（fw 0.4.0） | 无 | ✅ PING 经无线链路进 STM32 并回 OK pong（C3/C6/STM32 三个口的日志都在） |
| A3 | 夹爪标定 | ✅ 空载建表已完成（2026-10-02，6 点：1400→36.8mm … 2400→60.0mm）；⬜ 还差"正确静止位"和"夹住 40mm 的值" | 用户手调中：09_固件\tools\servo_angle.py --interactive（下限已放开到 500µs）→ 调出两个值后改 SERVO_SAFE_GRIP_US / SERVO_GRIP_CLOSED_US，并把 RELEASE 从写死的 2500 改掉 | 夹住 40mm 货且不顶到止挡；上电后停在正确位置 |
| A4 | 入盒红外 2~6 路 | 只验证了 1 路（已买 10 对） | 飞线接 PC1~PC5 → 每路遮挡/通光各验一次 | 6 路 box 位都正确、机构静止时零事件 |
| A5 | PLAN 批量计划下发 + RUN 态门禁 ⭐ | 未做 | 固件加：一次性下发 N 件「抓取点 mm + 盒号 + 图片 ID + 名称」+ 整包校验/拒收；状态机加"计划就绪"前置；进 RUN 态后忽略一切串口命令 | 从无线链路下发一份计划 → 回 OK；进 RUN 后发任何命令都无效 |
| A6 | X42 驱动器上电测试 X/Y（2026-10-03 新增） | 固件 fw 0.5.0 已烧录（M3 步进引擎）；屏已点亮、0.17err 闭环正常 | 在 OLED 菜单确认 模式=脉冲 / 细分=16 / 电流 500~800mA → 接 Stp/Dir/En→PA0/PA1/PA4（Y→PA5/PA6/PA7）+ Com→GND，V/G 已接 → cmd EN 1 / cmd SPD 800 / cmd STEP x 800 / cmd POS | X/Y 能走、方向对、不丢步（"咔咔"响=丢步要降速） |
| A7 | M3b：步进加减速 + 回零 + 软限位（2026-10-03 新增） | 本版 M3 没有加减速/回零/软限位 | 加梯形加减速 + MOVE <轴> <mm>（按 3200 步/圈、同步轮周长换算）+ 软限位；限位开关装上后加回零 | 高速不丢步；MOVE 100 实际走 ≈100mm |
| A8 | 储物分类分配算法 ⭐（2026-10-03 新增） | 未做 | 按规则硬约束写：一盒只能一类（混入=整盒 0 分 ✗）、单盒 4 件、6 盒→最多 6 类、同类可开第二盒；动态分配（赛前一次成像 → 类→盒 + 抓取顺序）；先用假数据跑边界（>6 类、某类>4 件、盒不够） | 给一份假清单，输出类→盒表 + 顺序 + 得分预估，边界情况不崩 |

⚠️ A3 附带一个现在就在的雷：固件里 RELEASE 写死 SERVO_MAX_US(2500)，
等于每次松爪都顶到机械极限（堵转） —— 标定完成前不要用 RELEASE。

B. 等机械装好才能调（6 项）

| # | 项目 | 为什么必须等 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 相机安装 + 四点标定（像素→毫米） | 相机位置/角度固定后才能标；标不准 → 认得出也抓不到 |
| B2 | Z 轴方向（哪端算"最高"） | 托盘装上才看得出来；若反了发 ZINV 1（运行时生效，不用重烧） |
| B3 | 微动开关（夹爪触货判据） | 要装到夹爪上；现在 EVT GRIP_DONE loaded= 恒 0 = 未确认 |
| B4 | 步进 X/Y 驱动实测 | 自备步进的接口电平要接上才知道：共阴/共阳、EN 极性、3.3V 脉冲兼容性 |
| B5 | 回零 / 限位开关 | 要装在导轨两端 |
| B6 | 整机联调：抓 → 放 → 入盒确认 → 屏显示 → 下一件 | 以上全部就位后才谈得上 |

C. 要先拍板才能往下调（5 项）

| # | 待拍板事项 | 影响什么 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 托盘会不会叠货？ | 决定是"一次拍照定全局"还是"逐件重定位" —— 直接决定整套视觉方案的形态 |
| C2 | 相机视角：正俯视 ／ 斜 20~40° | 决定相机支架怎么建模；正方体 vs 正四棱锥在正俯视下轮廓相同，逼着做选择 |
| C3 | "每盒 4 件 40mm"三选一 | 换 3030 型材 ／ 货物上限降到 ≤36 ／ 接受风险 —— 影响盒体内腔与抓取策略 |
| C4 | ⚠️ 夹爪舵机要不要换 DS3225 270° 版？（2026-10-02 新发现） | 实装是 MG996R（标称 ~180°，实测可达只有 20°~150° = 行程 130°，≈722~2167µs）。设计走满 56mm 行程需 152.8° ⇒ 一定走不满（实测爪口行程 ≈46mm／开口 60mm，设计 56／64mm）→ 三选一：① 换 270° 舵机（~30~50 元）② 改齿轮比（要重打件）③ 就用 MG996R，但必须配"微动开关触到就停"（否则夹大件堵转／夹小件够不着） |
| C5 | ⚠️ 步进用"脉冲"还是"串口"驱动？（2026-10-03 新增） | 驱动器是 ZDT X42 闭环步进驱动器（自带运动控制，两种接口都支持）：A 脉冲（固件已就绪、当天可测；但占 6 个 GPIO、盲发不知道丢步）/ B 串口（能读真实位置、内置 S 曲线与回零、一根总线带两台按地址区分；但要写 ZDT 协议 + 占 UART5 = PC12/PD2）。推荐：两条都接，固件做 DRV pulse｜serial 切换，先用 A 验证机械/接线，再切 B 跑正式 |

C2. ⚠️ 文档冲突待改（2026-10-03 核对规则原文时发现）

| 文档 | 现在的写法 | 与规则原文冲突 | 怎么改 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01_规则与命题\物料图鉴与识别标定.md | 「规则只要求同形同色进同一盒，没要求不同类分盒；映射可以自由设计」 | ✗ 与《规则提取》L265 冲突："将不同颜色或者不同形状的货物放入同一个储物盒（只要部分进入）为分拣错误，不得分" ⇒ 一盒只能有一类 | 以规则原文为准：改为"一盒只能放同一类（形+色），混入会把整盒清零" |

D. 已完成（别重复劳动）

| # | 已完成 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| D1 | ESP32 无线链路全线打通 | C3（接电脑）↔ C6（接装置）：AP + TCP + UART1 透传；含 UART 硬回环闭环、断线自动重连 |
| D7 | 无线链路 → STM32 打通（2026-10-01） | PING → C3 → 无线 → C6 → USART2 → STM32 解析 → 回 OK pong → 原路回电脑 ✅；接线 GPIO4→PA3／GPIO5←PA2／GND 共地（已物理验线） |
| D2 | K210 拍照 → 电脑链路 | 板子拍照 → base64 经串口回传 → 电脑存图；识别脚本可一键跑 |
| D3 | 串口屏语义 / 图片 ID / 分辨率定案 | 屏 800×480，图片控件与屏内图 112×112，ID 2~21 = 20 件货物 |
| D4 | 入盒红外第 1 路验证 + 极性确认 | 挡光（有货）→ 低 → box 位 = 1 |
| D5 | 固件 fw 0.4.0 | 0.3.0 = M1 协议 + M2 双舵机 + 串口屏透传 + 入盒 20ms 消抖；0.4.0 = 新增 USART2 第二命令通道 + U2/U2RAW/U2?/U2PD/U2ECHO 诊断命令 |
| D9 | 固件 fw 0.5.0：M3 步进脉冲引擎（2026-10-03） | 软件生成（TIM4 10kHz + 两轴 Q16 相位累加，只在运动时开定时器）；新命令 EN/SPD/STEP/POS/STOP/M3?；m1.bin 15,972 字节。⚠️ 向量表 IRQn 30 + weak 声明（同一类坑第三次）。尚无加减速/回零/软限位（→ A7） |
| D10 | 09_固件\接线总表-20261002.md（2026-10-03） | 全设备接线（步进/舵机/视觉/屏/C6/红外/限位/按钮/蜂鸣器）+ 电源树 + 上电顺序 + 五条铁律 + "固件到底实现了没有"对照表 |
| D6 | Z 轴工作行程标定 | 600 ~ 2400 µs（两端各留 100µs 余量） |
| D8 | 夹爪空载建表 + 舵机可达范围实测（2026-10-02） | 6 点 μs↔mm（1400→36.8 ／ 1600→41.1 ／ 1800→45.7 ／ 2000→50.7 ／ 2200→54.5 ／ 2400→60.0）；拟合 爪口≈48.13+0.02303×(µs−1900)；⭐ 实测舵机可达角度只有 20°~150°（行程 130°，≈722~2167µs） —— 解释了历史上 700µs 与 2500µs 两次"顶死"；且实装是 MG996R（~180° 标称）而非 270° 版 → 见 C4 |

E. ⚠️ 现在正踩着的状态（逐条处理）

| 状态 | 要做的事 |
| --- | --- |
| ✅ GPIO4↔GPIO5 硬回环短接线已拔（2026-10-01 实测确认：把 C6 的 GPIO4 置高阻、GPIO5 上拉，STM32 的 PA3 下拉读数为 0） | 不用管。当前接线 = C6 GPIO4→PA3、C6 GPIO5←PA2、GND 共地 |
| ⚠️ C6 每次开机都会给 STM32 发 C6-BOOT2 信标（诊断用） | 正式跑之前删掉 11_ESP无线\src\c6_bridge.py 里那两行 uart.write |
| C3 开机自动跑桥（COM7 现在不是 REPL） | 要恢复交互：mpremote connect COM7 rm :main.py |
| ⚠️ COM 号会变（C6 与 STM32 都是 CH340K、名字一样、都无序列号） | 认法：发 PING —— 8E1 下回 OK pong 的是 STM32（8N1 读出来是乱码的是 C6） |

F. 建议的下一步顺序

| 顺序 | 做什么 | 为什么排这里 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视觉（桌面调） | 最大不确定性、不依赖机械、现在就能推进 |
| 2 | PLAN 协议 + RUN 态门禁（固件侧） | USART2 已通，把"赛前下发计划、运行期零通讯"这条架构真正闭环 |
| 3 | 夹爪空载建表 | 半小时的事，顺手把 RELEASE 那个雷拆掉 |
| 4 | 入盒红外 6 路飞线验证 | 硬件已有，飞线即可，早验早安心 |

G. 工具与文件位置（方便交接）

| 用途 | 位置 |
| --- | --- |
| 无线链路（C3/C6）操作手册 + 踩坑 | 11_ESP无线\说明.md |
| 视觉（K210）：PC 侧驱动 / 板载脚本 | 12_视觉\board.py、12_视觉\shot.py、12_视觉\omv\*.py |
| 串口探针（自备，不依赖 DSH 插件） | hw_bridge\tools\port_probe.py（--list / --parity / --send-after） |
| 端到端链路测试（同时占 STM32 口 + 无线桥口） | hw_bridge\tools\u2_link_test.py |
| 舵机角度控制（按角度驱动 + 交互式手调，MG996R 按 180°） | 09_固件\tools\servo_angle.py（支持 cmd <任意命令> 原样发送） |
| 全设备接线总表（电源树 / 上电顺序 / 铁律 / 固件实现状态） | 09_固件\接线总表-20261002.md |
| ESP 工具链（esptool / mpremote） | hw_bridge\vendor_esp\ |
| 固件与协议 | 09_固件\（src\、固件设计-协议与引脚.md） |
| 全部决策与踩坑记录 | Claude接续日志.md |

一句话现状：链路全通（电脑 → C3 → 无线 → C6 → STM32 → 原路回来）、K210 拍照通、舵机已标定到能抓、X/Y 步进固件（M3）已烧录待接线实测。
下一步三件事 —— ① X42 菜单设好后接信号线，把 X/Y 跑通（A6）；② 固件补 PLAN 计划下发 + RUN 态门禁（A5）与 M3b 加减速（A7）；③ 视觉拿真货调阈值与形状判据（A1）。