工创赛物料图鉴与识别标定

依据：工作区 工创赛物料/ 实拍照片 20 张（7 形状 × 3 色，缺 蓝色-正方体）
拼图总览：工创赛物料/_总览_物料矩阵.jpg（7 行 × 3 列，带中文标签）
自动统计原始数据：05_工具与校核/_物料分析.txt（脚本 material_analysis.py）
日期：2026-09-23 ｜ 用途：视觉识别标定 + 夹爪抓取参数 + 分拣映射

0 一句话结论

颜色三维（绿/黄/蓝）实测可 100% 分开；但俯视轮廓有两组"撞车"——正方体与正四棱锥都是正方形、正三棱柱与正四面体都是三角形——必须补"高度"这一维，最省事的办法是让 Z 轴下探当高度探针。

1 清单与完整度

| 形状 | 绿色 | 黄色 | 蓝色 | 俯视投影 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正方体 | ✅ | ✅ | ❌ 缺 | 正方形 |
| 正三棱柱 | ✅ | ✅ | ✅ | 三角形（立放） |
| 正六棱柱 | ✅ | ✅ | ✅ | 六边形 |
| 圆柱 | ✅ | ✅ | ✅ | 圆形 |
| 正四棱锥 | ✅ | ✅ | ✅ | 正方形 + 4 条中心棱 |
| 正五棱锥 | ✅ | ✅ | ✅ | 五边形 |
| 正四面体 | ✅ | ✅ | ✅ | 三角形（躺放） |

- 实到 20 张 / 21 格，唯一缺口 蓝色-正方体（是漏拍，还是这批就没有蓝色正方体？见 §7）。

- 理论分拣组合 7 × 3 = 21 类；6 个储物盒 × 每盒 ≤4 件 = 24 个位，容量够（初赛 ≥12 件）。

2 逐件几何与抓取分析

比例列为照片目测，只用于排序，精确值待卡尺实测（§7）。

| 形状 | 形体比例（目测） | 平行爪夹持 | 主要风险 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正方体 | 高 ≈ 边长 | ★★★★★ 两平行平面 | 无 | 标准参数，最大夹持力 |
| 正三棱柱 | 高 ≈ 边长（立放） | ★★★★ 两个侧面平行 | 立得高、重心高，快移易晃倒 | 中速、加减速限幅 |
| 正六棱柱 | 高 ≈ 0.4~0.5 × 对角 | ★★★★★ 对面组平行 | 无 | 标准参数 |
| 圆柱 | 高 ≈ 0.5~0.6 × 直径 | ★★ 线接触、会滚 | ①夹持接触面小、②托盘中滚动移位 | 必须用带齿 TPU 软垫；托盘加浅挡边/凹槽；放置后不要抖动 |
| 正四棱锥 | 高 ≈ 0.4 × 底边（很扁） | ★★ 夹的是 4 个斜面 | 斜面产生上抬分力，易被"挤出" | 夹持点压到离底面 3~6mm、小夹持力、慢降慢升 |
| 正五棱锥 | 高 ≈ 0.5 × 对角（扁） | ★★ 夹的是 5 个斜面 | 同上 | 同上，另加"抓后停顿 100ms 自检" |
| 正四面体 | 躺放，高 ≈ 0.8 × 边长 | ★ 两个相邻斜面（楔形） | 最易滑脱/挤出，且贴地薄 | 单独一组"轻抓低夹"参数：最小夹持力 + 最低夹持高度 + 最慢速度 |

对夹爪 v2 的三条回推：

- 爪垫下沿必须能贴到离台面 2~3mm 的高度——扁锥和四面体的有效夹持区只有底部一小条；爪体底面到爪垫下沿要留出这段余量（当前爪高 48mm、爪厚 3.5mm，需要确认"爪垫装好后最低能抓多低"）。

- TPU 1.5mm 爪垫要带齿（已有 grip_pad_gen.py 锯齿垫），圆柱只靠平面接触是不够的。

- 夹持分档：至少"标准（方块/棱柱）/ 轻抓（锥/四面体）/ 圆柱"三组参数（夹持力、下降深度、速度），别用一套参数打天下。

3 颜色标定（实测 HSV，OpenCV 口径 H:0~179 / S,V:0~255）

在 20 张实拍照片上统计得到：

| 颜色 | 张数 | H 中位 | H 5%~95% | S 中位 | V 中位 | 建议识别窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 | 7 | 83 | 77~85 | 248 | 179 | H 71~90 & S≥190 & V≥110 |
| 蓝 | 6 | 101 | 100~104 | 150 | 221 | H 93~109 & S≥90 & V≥150 |
| 黄 | 7 | 29 | 22~31 | 140 | 137 | H 16~36 & S≥80 & V≥67 |

三条注意：

- 黄色最危险：H 22~31 与木地板（H≈5~20 棕色）只隔几个色相单位，且黄件饱和度只有绿件的一半。→ ① 黄判定加 S≥80 门槛 + 面积滤波（≥300px）；② 托盘/货物摆放面用深灰哑光，别用木色/黄色台面；③ 白光照明，不要暖光（暖光会把黄推向橙、把木地板推向黄）。

- 闪粉高光：这批件是闪粉/丝绸料（顶面照片里能看到密集亮斑）。→ B3 乳白扩散罩的必要性再 +1，且相机必须锁曝光，否则高光点会让二值化面积忽大忽小。

- 三个色的 H 彼此间隔 ≥10，白平衡漂移不影响判别，只有黄/木这一对需要靠光照与背景控制。

4 俯视轮廓混淆矩阵（本轮最关键的一条）

固定俯视相机（B1）看到的是投影，两组会撞车：

| 俯视投影 | 可能来源 | 能否只看轮廓区分 | 区分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正方形 | 正方体、正四棱锥 | ❌ 不能 | 高度（正四棱锥只有正方体的 ~40%）；辅证：正四棱锥俯视有 4 条由中心发散的明暗棱线 |
| 三角形 | 正三棱柱、正四面体 | ❌ 不能 | 高度（四面体躺放 ≈ 0.8×边长，三棱柱立放 ≈ 1.0×边长）+ 顶面是否可见矩形侧面 |
| 圆形 | 圆柱 | ✅ 唯一 | — |
| 六边形 | 正六棱柱 | ✅ 唯一 | — |
| 五边形 | 正五棱锥 | ✅ 唯一 | — |

推荐方案（零成本，已具备硬件）：把 Z 轴当"高度探针"。

任务流程本来就是"走到货物上方 → 下降 → 夹取"，所以在真正夹取之前增加一次"轻触测高"：Z 轴慢速下探，检测到接触（步进堵转/失步电流拐点，或爪体上加一个微动开关）立刻停，记录下降行程 = 货物高度。三个好处：

- 一次测量同时解决两组混淆（正方形组差 2.5 倍高度、三角形组差 ~20%）；

- 顺便得到抓取所需的精确下降深度（比固定 Z 值稳，货物厚度有误差也不怕）；

- 万一识别错，还有"下降到异常深度/没碰到"的兜底判据。

备选：① 低角度侧视相机（多一路相机 + 空间，性价比低）；② 只在俯视图上加"棱线/明暗"特征做辅证（可以叠加使用，但不作唯一依据）。

5 对视觉与补光方案的确认

| 结论 | 依据 |
| --- | --- |
| 2K + 3.6mm 低畸变镜头够用（原结论维持） | 货物 ≤40mm、工作距离 ~215mm |
| 乳白扩散罩必须加 | 闪粉高光 + 圆柱顶面同心纹 |
| 锁曝光 + 固定白平衡必须 | 黄件饱和度低，白平衡一漂就可能掉出 S≥80 |
| 只用白色/中性光，禁用暖光 | 保护"黄 vs 木色"这条最脆弱的边界 |
| 拍照在"夹爪完全离开盒口之后"再采样 | 沿用入盒检测同一条时序纪律 |

6 分拣映射（20 类 → 6 盒）

- 规则只要求同形状同颜色进同一盒，没要求不同类分盒；所以映射可以自由设计，唯一硬约束是 每盒 ≤4 件。

- 建议口述映射规则（写进说明书时用）：盒号 = f(形状组, 颜色)，形状分 3 组（方体/棱柱组、锥体组、圆与四面体组）× 颜色 3 色 = 9 格压到 6 盒，并对"每类件数"做在线计数，超 4 件自动换盒或报警。

- ⚠️ 待办：把这张映射表做成固件里的表（3 色 × 7 形状查表 → 盒号），别写死在代码分支里。

7 待确认（需要人回答）

| 编号 | 问题 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 卡尺实测每个形状：外接圆/边长、总高（mm） | 决定爪垫最低夹持高度、Z 下降深度、托盘挡边高度 |
| Q2 | 蓝色-正方体 是漏拍，还是这批没有蓝色正方体？ | 21 类还是 20 类，影响映射表与自检总量 |
| Q3 | 这批是自打印测试件，还是赛方发的？材质是 PLA 闪粉？ | 摩擦系数（μ）与重量 → 决定夹持力档位 |
| Q4 | 初赛现场是只有 3 色，还是色数更多？ | 规则写"种类不少于 6 种"，颜色维度可能被临时扩展 |
| Q5 | 各件重量（克） | 校核夹持力 3× 重力安全余量 |

附：本轮新增的工具

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| 05_工具与校核/material_analysis.py | 批量分割物料照片 → 输出 HSV 统计、轮廓比例、完整度表（写 _物料分析.txt） |
| 05_工具与校核/material_sheet.py | 把散照片拼成带中文标签的"7 形状 × 3 色"矩阵总览图 |
| 工创赛物料/_总览_物料矩阵.jpg | 上述拼图产物（1112 × 2514），可直接发队友对照 |