智能分拣装置 · 阶段成果汇报（校赛）

汇报日期：2026-09-23 ｜ 赛项：大学生工程实践与创新能力大赛 II-2 智能分拣
用途：向指导教师汇报项目当前进度与技术成果
配套材料：《校选方案说明书》（匿名评审件）、《采购清单》、《框架与布局尺寸》、《夹爪设计参数表》、固件源码与工具脚本

0. 一页速览

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛题 | 静态智能分拣装置：货物随机倒入托盘 → 自动识别形状+颜色 → 分入 6 个储物盒 → 屏幕逐件显示 |
| 机构方案 | 已拍板 方案 B：龙门 XYZ + 舵机夹爪（经 3 方案对比论证，放弃多关节机械臂） |
| 整机尺寸 | 350 × 350 × 300mm（规则上限 350×350×450，高度余量 150mm） |
| 预算 | 约 1050~1600 元（已剔除全部已有/自备件：步进电机、铝型材、工具、电源杂项等） |
| 投入产出 | 自研文档 14 份 Word + 20 余份 Markdown；自研脚本工具 30+ 个；固件已跑到 fw 0.3.0 |
| 当前进度 | 框架已搭；固件主链路全部打通；视觉标定完成；导轨/电机待装 |
| 距可跑通 | 主干仅剩 5 件，见 §10 |

1. 赛题理解与规则解析

拿到官方 8 页规则 PDF 后，第一时间完成全文解析并产出三份文档：

| 成果 | 内容 |
| --- | --- |
| 《II-2规则提取.txt》 | 规则原文逐条提取，供全队引用 |
| 《II-2规则要点与搬运赛道对照.md》 | 要点 + 与上一赛项（II-1 搬运）的逐项对照，识别出本次已换赛道 |
| 《校选方案说明书》 | 按命题要求与评分细则编写的匿名评审件，13 张表 |

从规则中提炼出 4 条决定设计走向的硬约束：

| # | 规则约束 | 对设计的要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物掉落 = 本轮直接结束；货物仅 40mm 级 | 抓取与定位可靠性优先于速度，机构选型向精度倾斜 |
| 2 | 同形同色归一盒 5 分/件，混盒不得分 | 识别必须形状+颜色双判据，且入盒结果要硬件确认 |
| 3 | 显示完成才能分拣下一件；15 秒无动作判负 | 软件状态机须把"显示完成"做成硬门禁 |
| 4 | 货物随机倒入，方向位置随机，队员不能碰 | 必须俯视成像 + 坐标标定，先定位后抓取，禁止固定动作盲抓 |

计分风险点已全部拆解：混盒（含部分进入）不得分、货物掉落本轮结束、显示有错该条不得分 —— 这三条决定了"宁可慢、不可错"的整体策略。

2. 方案选型（已拍板，附论证）

2.1 机构方案三选一

| 候选方案 | 优点 | 缺点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多自由度舵机关节臂 | 结构紧凑、外观科技感强 | 多舵机串联末端重复定位精度差，同赛事有强队翻车先例；40mm 小货 + 掉落判负规则下风险不可接受 | ❌ 放弃 |
| 吸盘/真空 | 对规则货物（几何体）吸附不可靠 | 表面有污渍/缺陷图形，且几何体多为小平面 | ❌ 放弃 |
| 龙门 XYZ + 舵机夹爪 | 直角坐标重复定位精度高、控制简单、行程可校核 | 结构相对占地 | ✅ 选定 |

2.2 总体布局

- 整体式：底板 350×350 级，托盘在前、6 盒（3列×2排）在后，龙门架横跨上方，俯视相机固定于托盘正上方

- 4040 铝型材框架，立柱落地，导轨梁 2×350 沿深向架在顶框上面，Y 梁吊挂

- 主控、电源、驱动、走线模块化布置于底板下部/背部；屏幕、启动按钮、急停置于醒目不遮挡位置

3. 机械设计：参数化设计 + 自动校核

这是本项目最有方法论价值的部分：所有尺寸不是拍脑袋定的，而是由脚本按规则硬约束反算、并自动校核。

3.1 框架与下料（4040 铝型材）

| 件 | 长 (mm) | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立柱 | 260（待改 310，见 §3.4） | 4 | 四角落地 |
| 底框横梁 | 270 | 4 | 贴地一圈 |
| 顶框横梁 | 270 | 4 | 顶面与立柱平齐 |
| 导轨梁（深向） | 350 | 2 | 顶框上面，架左右立柱顶面 |
| Y 梁（宽向） | 270 | 1 | 吊在两根导轨梁下面 |

下料合计 ≈4.2m（自备型材，不进采购预算）。

3.2 工作区布局（已定稿）

| 件 | 宽 X | 深 Y | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 托盘（外廓 160，壁 2.5） | 95 ~ 255（居中） | 2 ~ 162 | 规则 ≥160×160、边高 ≥10 |
| 储物盒 ×6（外宽 86 / 内腔 82 / 节距 88） | 44 ~ 306 | 168 ~ 342 | 盒组 262×174 |

- 内腔 82 ≥ 4 件 40mm 货所需 80 ✅

- 盒组宽 262 ≤ 内净宽 270（两侧各余 4）✅

- 盒组后沿 342 ≤ 350（余 8）✅

- 托盘与盒组间隙 6mm ✅

3.3 行程校核（脚本自动核，10 个取放点逐点全过）

| 轴 | 行程 | 需求 | 余量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深向（Y） | 350 − 滑块 45 = 305 | 289（托盘前沿 y10 → 后排盒心 y299） | ✅ 16 |
| 宽向（X） | Y 梁 270 − 滑块 45 = 225 | 176（x87 → x263） | ✅ 49 |
| Z（竖直） | 行程 70 | 65（触底 → 高出盒口 20） | ✅ |

6 个盒心 + 托盘四角共 10 个取放点，深向/宽向逐点核对全部 ✅（布局校核报告.txt）。

同时主动发现一个次紧点：深向"前探"差 12.5mm（托盘最前沿的小件够不着，40mm 大件本身够得着），已给出 4 条补救方案并推荐"夹爪相对滑块前移 15mm"（只改一块转接板孔位）。

3.4 夹爪 v2（参数化设计，红线全过）

方案：1 个 DS3225 舵机 → 小齿轮 → 两根对置齿条 → 两只夹爪（各 1 根 Ø6 导杆 + 2 个微型轴承约束）→ 浮动爪 + 压簧 + 微动开关，实现恒力夹取 ≈5N + 触货确认。

| 项 | 数值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 最大开口 | 64mm | 40mm 方货斜放 45° 对角 56.6 + 误差 4 + 爪垫压缩 2 = 62.6 → 取 64 |
| 闭口 / 行程 | 8 / 56mm | 单爪 28 |
| 舵机转角 | 152.8° | θ = 行程/(2r)，r=10.5 → 必须买 270° 版 DS3225 |
| 爪板 | 厚 3.5 × 深 30 × 高 48，尖端楔形 1.5 | 手指要插进货与盒壁之间 |
| 传动 | 齿轮 M1.5-z14，两段齿带同时啮合上下两根齿条 | 避免两齿条互相干涉 |
| 本体 | 76 × 52 × 34，总包络 82 高 | 装得进盒口上方又不碰盒壁 |
| 打印件合计 | ≈81g（上界，挖减轻孔可降到 60g 内） | 体积 × PLA 密度 |

红线校核（夹爪校核报告.txt）11 项，10 项 ✅：抓得住斜放 40mm 方货、整体下潜进盒（爪外廓 71 ≤ 内腔 82）、爪尖楔形可插进缝隙、舵机转角留余量、齿轮装得进主框、舵机同轴直驱、导杆全行程有支撑、包络正确、整机高度 ≤450。

产出：gripper_design.py（参数化算尺寸+校核+出图+出 STL）、fusion_gripper.py（Fusion 360 一键生成实体，833 行/19 个组件）、11 个 STL 已出、夹爪图纸.png。

主动发现的 1 个红线问题（待队内拍板）：内腔 82 + 爪厚 3.5 时，4 件 2×2 可放最大货边只有 36.5mm，要放 4 件 40mm 需内腔 ≥88。三条出路：① 换 3030 型材（内净宽 290 → 内腔 90）② 货物上限降到 ≤36 ③ 接受风险靠盒口导角+楔形爪尖提容错。

3.5 开源参考（合规使用）

调研 GitHub / Printables / Thingiverse / GrabCAD 后选定 Robonine《SO-ARM100/101 平行夹爪》（176★，硬件 CERN-OHL-P-2.0 / 文档 CC BY 4.0），只借构型、不借零件，来源与许可已单独成档。已做完整打印包：整版 STL 拆成 9 个单件、按真实件名重命名、补打原厂缺失的 2 个固定销、附 7 份 md+docx 说明。

两条硬结论：① 该夹爪 128×109×130.5mm 进不了我们 82mm 盒口 → 定位为验证件/构型参考，正式件仍用自研 v2（76mm 宽）；② 抓不稳的瓶颈是爪面摩擦（PLA μ≈0.3）不是夹持力（需求 1.8~4.9N/爪，可用 49N/爪，余量 10~27 倍）→ 对策 = TPU 爪垫 + 齿条齿轮 0.12mm/100% 填充 + 夹货物中上部。

4. 视觉与识别（基于实测标定，非假设）

4.1 货物标定样本

采集官方物料实拍照片 20 张（7 形状 × 3 色，缺"蓝色-正方体"1 张），并生成带中文标签的 7×3 矩阵总览图供全队对照。

4.2 颜色识别窗口（在 20 张实拍照片上实测统计）

| 颜色 | 张数 | H 中位 | H 5%~95% | S 中位 | 建议识别窗（OpenCV 口径） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 | 7 | 83 | 77~85 | 248 | H 71~90 & S≥190 & V≥110 |
| 蓝 | 6 | 101 | 100~104 | 150 | H 93~109 & S≥90 & V≥150 |
| 黄 | 7 | 29 | 22~31 | 140 | H 16~36 & S≥80 & V≥67 |

三色 H 彼此间隔 ≥10，判别鲁棒。同时识别出一个脆弱点：黄色 H 22~31 与木地板（H 5~20）只隔几个色相单位 → 已定对策：黄判定加饱和度门槛 + 面积滤波、摆放台面用深灰哑光、只用白光照明。

4.3 俯视轮廓混淆矩阵（关键发现）

固定俯视相机看到的是投影，有两组会撞车：

| 俯视投影 | 可能来源 | 只看轮廓能否区分 | 解法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正方形 | 正方体、正四棱锥 | ❌ | Z 轴下探测高（棱锥只有方体约 40% 高） |
| 三角形 | 正三棱柱、正四面体 | ❌ | 高度 + 顶面是否可见矩形侧面 |
| 圆 / 六边形 / 五边形 | 圆柱 / 六棱柱 / 五棱锥 | ✅ 各自唯一 | — |

推荐方案（零成本，硬件已具备）：把 Z 轴当"高度探针"——在真正夹取前增加一次慢速轻触测高，卡住即停，下降行程即货物高度。一次测量同时解决两组混淆，还顺带得到抓取所需的精确下降深度，并提供"深度异常"的兜底判据。

4.4 屏幕显示图片（已处理完毕）

20 张货物原图（1706×1279 手机实拍）→ 统一裁成 160×160，处理方式为按颜色自动框出实物 → 外扩留白 → 补正方形 → 缩放，20/20 全部自动框选成功，并生成拼图逐张人工复核。配套 图片ID对照表.md（类别 → 图片 ID，运行时按 ID 调用）。

5. 固件（STM32F103RCT6，已跑到 fw 0.3.0）

5.1 架构定位

固件扮演 "哑执行器 + 安全守门人"：

- 哑：只认 ASCII 行协议，收到明确命令才动，动完发事件回报，不猜意图

- 守门人：一切安全判断（软限位、未回原点禁动、急停）都在固件里，上位机不做兜底

理由：AI/上位机会犯错（幻觉出越界坐标、命令发一半），让最不可能出错的一层兜住安全，是这套架构唯一站得住的理由。

线协议 v1.0：22 条命令、10 个错误码、事件/日志约定，OK=受理 / EVT *_DONE=完成的语义区分；每条命令 ≤100ms 内必须回一行。

5.2 已完成的里程碑（全部真机实测通过）

| 里程碑 | 状态 | 实测证据 |
| --- | --- | --- |
| M1 握手固件 | ✅ 验收通过 | PING→OK pong、VER、STATUS、HELP、ERR 1 unknown、ERR 11 not homed 全部实测 |
| 串口 ISP 自动烧录 | ✅ 打通 | 同步 → V2.2 → DEV_ID 0x0414 → 擦除 → 写入 → 回读校验通过；不依赖 ST-Link |
| 编译→烧录→自测全自动闭环 | ✅ | build.py + flash_keil.ps1 一条命令 |
| M2 舵机 PWM | ✅ 打通 | TIM3 双路 50Hz、1µs 分辨率；Z 轴工作行程标定 600~2400µs；实测有保位力矩；11 条舵机命令全通 |
| M2 入盒红外 | ✅ 单路首测通过 | 分体对射，极性实测与固件语义一致；去抖改为 20ms 非阻塞采样（5ms×4 连续一致） |
| 串口屏闭环 | ✅ fw 0.3.0 | 淘晶驰 3.5″ USART HMI；回环自检定位到根因 = 出厂波特率 9600；ASCII 与中文（GBK）两条路都已打通；UI 实测屏上正确显示 |
| 时基可靠性 | ✅ | MS? 实测 MCU 与墙钟误差 0.08% |

5.3 排障成果（10 个真 bug，全部定位并修复）

这部分是本次汇报中最能体现工程能力的内容 —— 每个 bug 症状都极具迷惑性，全部靠自建诊断手段定位：

| # | Bug | 症状（极难查的原因） | 定位手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向量表下标 = 16 + IRQn（误写 [37]） | 一开中断就跳到地址 0 跑飞；偏移错了不报错 | RAM 启动脚印 |
| 2 | GPIOA->CRH 高低位写反（0x4B0 误写 0xB40） | TX 配成输入、RX 配成输出 → "固件在跑、串口一个字节出不来" | 寄存器快照进 RAM |
| 3 | 不要用 __main | 固件卡在 scatterload / rt_lib_init | 改为自己做 RW 拷贝 + ZI 清零 |
| 4 | USART_CR1.M 字长语义 | F1 上 M 是"含校验位在内"的字长，M=0+PCE=1 实际只发 7 数据位，PC 按 8E1 读就把校验位当第 8 数据位 | 量化字节账 18→14 |
| 5 | 漏接共地 → MCU 不停复位 | 症状极隐蔽：回复里夹着一条 30 秒前的 banner、夹爪自己跳回中位；还同时解释了"时基落后 1.8s"和"应答延迟 1.7~5.7s"两个怪现象 | 补共地后立刻不再复位 |
| 6 | 屏出厂波特率 9600 而按 115200 发 | 屏完全不响应且屏幕上毫无异常表现，是本项目最难查的一类问题 | 回环自检 + 寄存器回读 + 下拉测试 + 垃圾指令探波特率（决定性一步） |
| 7 | 中文 UTF-8 vs 屏 GBK 字库 | ASCII 正常、中文乱码 | LCDRAW <hex> 走 GBK 字节 |
| 8 | 去抖不足（1ms 再采一次不够） | 实测 1ms 内连跳三次 → M4 联调会让 AI 误计数 | 实测日志时间戳 |
| 9 | 对射式"两半没对准" | 误判方向反直觉：没对准 = 报"有货"，不是报"没货"；临界对准时 19 秒内翻转 25 次 | 状态翻转时刻记录 |
| 10 | 桥 SerialLink.open() 成功时不清 _last_error | 返回的错误是上一次失败的残留，被误导 4 次 | 交叉比对 |

自建的诊断方法论（可复用）：RAM 启动脚印（把"跑到哪一步"写进 SRAM → 复位回 bootloader → 用 Read Memory 读出来），把"板子毫无反应"变成了可判定的事实，是定位 bug 的关键。

5.4 引脚与硬件接口（已定稿并实测）

| 部件 | 接口 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | STM32F103RCT6 最小系统板（板载 CH340K = COM6） | ✅ 实测为高密度 F103 |
| X/Y 步进 | STEP / DIR / EN 脉冲（自备，3.3V 直连） | ⚠️ 待装 |
| Z 轴 / 夹爪 | DS3225 舵机 ×2（TIM3 CH3=PB0 / CH4=PB1） | ✅ PWM 已通，夹爪已接 PB1 |
| 原点/限位/触货 | 微动开关 ×8（用 4 备 4） | 已购 |
| 入盒检测 | 红外对射 ×6（接 PC0~PC5，3.3V 供电，非 5V 容忍脚） | 单路已测，10 对已到货 |
| 串口屏 | USART3 / PB10 / PB11，8N1 @9600 | ✅ 闭环 |
| 烧录 | ST-Link V2 ／ 串口 ISP 兜底 | ✅ 两条路都通 |

6. 上位机接入与工具链（30+ 自研脚本）

为"AI 能直接驱动硬件"搭了一条完整工具链：

| 类别 | 工具 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 硬件桥 | hw_bridge\server.py（10 个工具）+ protocol.md | 串口收发 / 相机抓拍回传 / MCU 烧录（AN3155），让 AI 直接操作板子与相机 |
| 布局校核 | layout_check.py | 外廓/红线/10 取放点逐点行程覆盖，输出《布局校核报告.txt》 |
| 框架校核 | maycad_check.py / maycad_view.py | 读 MayCAD .scene，红线校核外廓/总高/立柱顶/导轨行程/Y 梁净空 |
| 夹爪设计 | gripper_design.py / fusion_gripper.py | 参数化算尺寸 + 校核 + 出图 + 出 STL；Fusion 一键生成实体 |
| STL 处理 | stl_tool.py / grip_pad_gen.py | 量尺寸 / 拆件 / 摆盘 / 正交渲染；自研 TPU 锯齿防滑爪垫生成器 |
| 视觉标定 | material_analysis.py / material_sheet.py / img_tool.py | 批量分析物料照片出 HSV 统计；拼 7×3 矩阵总览图；货物图片 160×160 自动框选 |
| 固件构建 | build.py / flash_keil.ps1 / tools\（9 个诊断脚本） | Python 驱动 armclang（无 make）；编译→烧录一条命令；波特率/校验位扫掠、舵机点动标定、原始抓包 |
| 文档流水线 | md转word.py / docx_colors.py | Markdown → Word（用 Word 自身排版引擎）；提取 Word 批注 + 字体颜色（用于带色批注的清单回收） |
| 下载镜像 | gh_mirror.py / gh.py / gh_scan.py | GitHub 镜像下载器（调研开源方案用） |

7. 采购与预算

已按"剔除全部已有/自备件"重列，预算 约 1050~1600 元（原 1600~2200，省下步进电机、铝型材、3D 耗材、电源杂项、全部工具）。

| 类别 | 小计 |
| --- | --- |
| A 主控 | 35~70 元 |
| B 视觉 | 70~120 元 |
| C 运动与执行（舵机+线轨+同步带+光轴+夹爪增补） | 390~570 元 |
| D 传感器 | 30~45 元 |
| E 显示 | 60~90 元 |
| F 电源（只剩电池+充电器） | 280~430 元 |
| G 线材与连接 | 95~130 元 |
| H 结构材料（板材/标准件） | 90~130 元 |
| 合计 | 约 1050~1600 元 |

三批下单策略：① 立即（到货周期长且"动起来/看得见"阶段全要用）：主控、相机、补光、舵机（270°版）、电池+充电器 ② 建模前（便宜件一次凑齐）③ 建模定稿后按图买（同步带长度、导轨长度、光轴长度、板材尺寸全部按三维图定，不拍脑袋）。

已完成的选型闭环：18 张表的《选型问答整理》覆盖补光灯、同步带、MGN 导轨、角码、电缆、硅胶线、储物盒放置、入盒传感器、清单 9 条批注逐条解答 —— 每项都给出决定性数值而非模棱两可。

8. 文档体系（14 份 Word + 20 余份 Markdown）

| 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| 00_待办与拍板\ | 待拍板事项通俗版（给队友的白话版，每项"要定什么/为什么/推荐哪个"） |
| 01_规则与命题\ | 规则原文提取、要点对照、物料图鉴与识别标定（7 张表） |
| 02_方案与说明书\ | 制作思路、校选方案说明书（匿名评审件，13 张表） |
| 03_设计与尺寸\ | 框架与布局尺寸、夹爪设计参数表、夹爪目录（源码/STL/图纸/校核报告/交接/用法） |
| 04_采购\ | 采购清单（10 张表）、选型问答整理（18 张表） |
| 05_工具与校核\ | 全部脚本 + 布局校核报告 |
| 06_参考与开源\ | SO-ARM 开源夹爪（含许可合规）、成包打印包（36 文件）+ 7 份说明 |
| 08_发给队友\ | 夹爪设计包（18 文件 ZIP，可直接发） |
| 09_固件\ | 固件源码、Keil 工程、构建/烧录/诊断脚本、固件设计-协议与引脚、线路交接文档 |
| 10_屏幕图片\ | 20 张 160×160 货物图 + 图片 ID 对照表 + 总览拼图 + 队友包 |
| 根目录 | Claude接续日志.md（905 行，项目全程可追溯的工程日志） |

9. 当前进度总览

主干 5 件（做完即可跑通全流程）：

| # | 主干件 | 状态 | 已完成 | 剩余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架 + 导轨 + 电机 → 能动 | 🟡 | 框架已搭；布局/行程校核全绿；下料表定稿 | 导轨/电机未装；滑块转接板待解决 |
| 2 | 夹爪 → 能抓 | 🟡 | 参数化设计完成、红线 11 项过 10、11 个 STL 已出、舵机已接 PB1 并标定全开 2400µs | 空载建表（µs↔mm 曲线）→ 打印 → 装配 |
| 3 | 相机 → 认得出颜色和形状 | 🟢 | USB 1080P 相机到货并验证抓拍；HSV 窗口已实测；混淆矩阵已分析、解法已定 | 识别算法集成；Z 轴测高接入 |
| 4 | 6 盒 → 放得对 | 🟡 | 坐标定稿、10 取放点校核全过、传感器留口设计定稿 | 盒体打印；传感器安装 |
| 5 | 全流程 12 件 × 3 分钟 | ⬜ | 固件主链路全通、屏幕 UI 已通、20 张货物图已入库 | 串联 + 调试 |

固件侧已完成：握手 / 舵机 / 入盒检测（单路）/ 串口屏 / 时基 / 烧录闭环 —— 全部真机实测通过，fw 0.3.0。

10. 下一步计划（按主干顺序，砍掉非必要项）

| 优先级 | 事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 装导轨 → 装电机 → 单轴点动跑通 | 这是唯一能验证"整条链没白做"的事，今天必须见绿 |
| P0 | 滑块转接板（买成品 ¥10~25，不自己设计） | 解开当前唯一机械卡点 |
| P0 | 夹爪空载建表（2400/2200/2000/1800/1600/1400 各量爪口内宽）→ 插值算"爪口=40mm" | ⚠️ 教训：不能盲驱（会顶到止挡，红线 700µs） |
| P1 | 相机识别算法（HSV 三窗 + Z 轴测高） | 窗口数据已备好 |
| P1 | 6 盒打印 + 传感器安装 | 盒体按内腔 83 建模（留 1mm 收缩余量） |
| P2 | 串联全流程 + 屏幕"显示完成才下一件"硬门禁 | 规则计分关键 |
| 挂起 | 入盒红外 6 路（规则不要求）、侧光判形状、补光 12V 改造、角码数量优化 | 全部延后，主干优先 |

11. 需要拍板 / 需要老师支持的事项

11.1 队内待拍板 4 件

| # | 事项 | 推荐 | 为什么现在要定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 立柱 260 → 310（框架返工） | 加长（型材还没切，现在改零成本） | 夹爪真实包络 82 高，不是老参数表的 26 |
| ② | "每盒 4 件 40mm"三选一 | 换 3030 型材 / 货降到 ≤36 / 接受风险 | 内腔 82 + 爪厚 3.5 → 最大只放得下 36.5mm 货 |
| ③ | 托盘外廓 160 → 162~165 | 做 162~165 | 160 贴规则下限，打印收缩即违规 |
| ④ | 前探补救（差 12.5mm） | 夹爪前移安装 15mm | 只改一块转接板孔位 |

11.2 希望老师支持

- 场地/时间：需要能连续跑 3 分钟调试的场地，以及打印设备的使用时段（6 盒 + 托盘 + 夹爪整套用量不小）

- 技术指导：夹爪 v2 的 Fusion 干涉验证（脚本已写好，尚未在 Fusion 里跑过）；以及"每盒 4 件 40mm"这个规则冲突的裁决建议

- 物料补充：入盒红外 6 路已到货（10 对），但 MGN 导轨/同步带等第三批"按图采购"的件需尽快定稿下单，避免影响装配进度

- 展示材料：如需现场演示，我们已有整套可展示物 —— 参数化设计脚本、自动校核报告、固件源码与实测日志、20 张物料标定图、屏幕 UI 与货物图库

附录 A：本阶段关键数字速查

| 类别 | 数字 |
| --- | --- |
| 整机外廓 | 350 × 350 × 300mm（限 350×350×450） |
| 托盘 | 外廓 160（建议 162~165）、边高 ≥10 |
| 储物盒 | 6 个，外宽 86 / 内腔 82 / 节距 88，盒组 262×174 |
| 深向行程 | 305（需求 289，余 16） |
| 宽向行程 | 225（需求 176，余 49） |
| 夹爪开口 | 64mm（闭口 8、行程 56、单爪 28） |
| 夹爪包络 | 82 高 × 76 宽 × 66 深 |
| 舵机转角 | 152.8° → 必须 270° 版 DS3225 |
| 恒力夹取 | ≈5N（需求 1.8~4.9N/爪，可用 49N/爪，余量 10~27 倍） |
| 颜色窗口 | 绿 H71~90 / 蓝 H93~109 / 黄 H16~36 |
| 取放点校核 | 10 个点 × 2 轴 = 20 项，全部 ✅ |
| 红线校核 | 夹爪 11 项过 10；布局 7 项全过 |
| 固件版本 | fw 0.3.0（M1/M2/屏幕/入盒/时基 全部真机通过） |
| 自研工具 | 30+ 脚本 |
| 文档 | 14 份 Word + 20 余份 Markdown |
| 预算 | 1050~1600 元（已剔除自备件） |

附录 B：汇报时可展示的材料清单

| 展示物 | 路径 |
| --- | --- |
| 校选方案说明书（匿名评审件） | 02_方案与说明书\校选方案说明书.docx |
| 框架与布局尺寸（含行程校核） | 03_设计与尺寸\框架与布局尺寸.docx |
| 夹爪设计参数表 + 校核报告 + 图纸 | 03_设计与尺寸\夹爪设计参数表.docx、夹爪\夹爪校核报告.txt、夹爪图纸.png |
| 布局校核报告（20 项全绿） | 05_工具与校核\布局校核报告.txt |
| 物料图鉴与识别标定（含 HSV 实测） | 01_规则与命题\物料图鉴与识别标定.docx |
| 货物矩阵总览图 | 工创赛物料\_总览_物料矩阵.jpg |
| 屏幕货物图库 + ID 对照表 | 10_屏幕图片\总览_成品拼图.png、图片ID对照表.md |
| 采购清单（10 张表） | 04_采购\采购清单.docx |
| 选型问答整理（18 张表） | 04_采购\选型问答整理-20260917.docx |
| 待拍板事项（白话版） | 00_待办与拍板\待拍板事项-通俗版.docx |
| 固件设计文档（协议/引脚/状态机） | 09_固件\固件设计-协议与引脚.md |
| 团队工程日志（905 行全程可追溯） | Claude接续日志.md |
| 夹爪设计包（可发队友） | 08_发给队友\夹爪设计包_20260917.zip |