分拣夹爪设计参数表（平行两指 · 齿条同步 · 恒力夹取）

2026-09-16 立；2026-09-17 复核修订到 v2（见 §0，开口 50→64、真实包络 26→82）。这份是三维建模的输入，也是第三批采购的依据。
配套工具（2026-09-17 新建）：夹爪\gripper_design.py（参数化算尺寸 + 校核 + 出图纸 + 出 STL）、夹爪\fusion_gripper.py（Fusion 360 一键生成实体）、夹爪\用法.md。数值以工具输出为准，本文档解释"为什么这么定"。
上游依据：方案 B「龙门 XYZ + 舵机夹爪」（已拍板）；构型参考：参考\SO-ARM夹爪\（Robonine 的开源平行夹爪，只借构型、不借零件，来源与许可见该目录 来源与许可.md）。

一句话方案：1 个 DS3225 舵机 → 小齿轮 → 两根对置齿条 → 两只夹爪（各由 1 根 Ø6 导杆 + 2 个微型轴承约束）→ 一侧做成浮动爪 + 压簧 + 微动开关，实现恒力夹取（≈5N）+ 触货确认。

⚠️ 0. 2026-09-17 复核修订（v2）——先看这节，下面 §1~§2 的旧值部分已被取代

起因：核对"夹爪要缩到多少比例刚刚好"时，重读了规则原文与几何关系，发现三处问题。新数值由 夹爪\gripper_design.py 参数化算得，可复跑（报告：夹爪\夹爪校核报告.txt，图纸：夹爪\夹爪图纸.png，STL 与 Fusion 生成脚本同目录，用法见 夹爪\用法.md）。

改动 1：开口 50 → 64（这条最要紧）

规则第 2 条写"货物尺寸在 40mm 的正方形范围内"，但流程写"裁判随机放入托盘中……货物放置时的方向和位置随机，参赛队员不能自行触碰"。40mm 方货斜放 45° 时，沿爪子开合方向占 40√2 = 56.6mm —— 开口 50 会顶在货的角上（抓不住 / 推飞，而掉落 = 本轮结束）。

算式：开口 ≥ 56.6（对角）+ 2×2（定位误差）+ 2×1（爪垫压缩）= 62.6 → 取 64。

改动 2：夹爪真实包络 ≈82mm 高（老参数表的 26 只算了框体）

26 没算两根齿条 + 齿轮 + 舵机。真实尺寸链：爪板 48（夹持面 Z 0~48）+ 传动/齿条 30 + 框顶 4 = 82。它直接决定框架高度：

爪底高位 = 盒口 48 + 抬升 20 = 68（台面上）→ Y 梁底面需离地 250 → 立柱顶 310 → 整机 ~350（规则上限 450 ✅）
现定稿立柱 260 要加长 ~50mm。型材还没切，现在改零成本。

改动 3：发现"每盒 4 件 40mm"与"爪子伸得进盒"冲突（待拍板）

放货时手指必须插在货与盒壁之间 → 盒内腔 ≥ 2×货宽 + 2×爪厚 + 余量。 内腔 82、爪厚 3.5 时，4 件 2×2 能放的最大货边只有 36.5mm；要放 4 件 40mm 需内腔 ≥88，而 4040 立柱下 3 列最多 87。三条出路（需队内拍板）：① 换 3030 型材（内净宽 290 → 内腔 90 ✅）② 货物上限降到 ≤36（写进 A1 任务命题方案，但初赛货物由裁判随机 → 有风险）③ 接受风险，靠盒口导角 + 楔形爪尖提容错。

参数对照（旧 → 新）

| 项 | 旧（v1） | 新（v2） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大开口 | 50 | 64 | 40√2 + 余量 |
| 闭口 / 行程 / 单爪 | 4 / 46 / 23 | 8 / 56 / 28 | 开口 − 闭口 |
| 舵机转角 | 125° | 152.8°（r=10.5） | θ = 行程/(2r)；须买 270° 版 DS3225（180° 版则齿轮改 M1.5-z16，本体高 30） |
| 爪板 | 厚 8 × 深 30 × 高 25 | 厚 3.5 × 深 30 × 高 48，尖端楔形 1.5 | 手指要插进货与盒壁之间；爪顶要高过货顶，好让传动走在货上方 |
| 齿轮 | M1.5 z14 | M1.5 z14（不变），但做成两段齿带同时啮合上下两根齿条 | 上下齿条错开布置，避免互相干涉 |
| 齿条 | 长 50 / 齿区 ≥43 | 长 52 / 齿区 44，两根上下错开 | 行程 28/爪 + 啮合余量 |
| 导杆 | Ø6 × 60 | Ø6 × 62（每爪 2 轴承不变） | 跟爪板行程 |
| 本体 | ≈92×45×26 | 76(X) × 52(Y) × 34(Z)，夹爪总包络 82 高 | 装得进盒口上方、又不碰盒壁 |
| 主框质量 | ≤70g | 打印件合计 ≈75g（主框实心壁算上界，挖减轻孔可再降 30~40%） | 体积 × PLA 密度 |

其余结论（恒力 5N 浮动爪 + 微动开关、齿条同步自定心、导杆双轴承、只借构型不借零件、采购增补 6 行）全部不变。

1. 目标与边界（硬约束，先看这张）

⚠️ 本表为 v1 原文留档，其中"开口 50 / 本体 26 / 内腔 86"等数值已被上面 §0 修订，引用请以 §0 与 gripper_design.py 为准。

| 约束来源 | 数值 | 对夹爪的影响 |
| --- | --- | --- |
| 规则：货物 ≤40mm 见方 | — | 最大开口 50mm（单侧留 5mm 余量） |
| 规则：单盒 ≤4 件 | 4 件 40mm 需 80×80 | 盒内腔 ≥86×86mm → 夹爪下潜净空足够 |
| 规则：装置整体 ≤350×350×450 | — | 夹爪本体控制在 ~92×45×26mm |
| 规则：托盘 ≥160×160、边高 ≥10 | — | 托盘与盒阵排布由建模定 |
| 规则：掉落（装置内外）→ 本轮结束 | — | 必须恒力夹取 + 导向约束 + 低速，不允许"靠摩擦赌一把" |
| 规则：单电源内置、禁遥控、一键启动 | — | 夹爪由主控 PWM 直接驱动，不引入总线舵机/额外电源域 |
| 规则：禁止成品套件拼装、非标件自主设计制造 | — | 全件自己建模打印；不直接使用参考件 STL |
| 我方拍板：舵机用 DS3225（25kg·cm，无反馈） | — | 位置靠机械硬限位，抓力靠弹簧，不靠舵机角度 |

2. 关键参数（可照此建模）

⚠️ 本表为 v1 留档，不要照此建模——请用上面 §0 的 v2 数值，或直接跑 python 夹爪\gripper_design.py（它会算出全套尺寸与校核）。

| 项 | 值 | 依据 / 算法 |
| --- | --- | --- |
| 最大开口（两爪内侧面间距） | 50 mm | 货 ≤40mm + 单侧 5mm |
| 闭口（最小开口） | 4 mm | 留间隙，避免空合撞击 |
| 全行程 | 46 mm | 50 − 4 |
| 单爪行程 | 23 mm | 双齿条对置，各走一半 |
| 爪板 | 厚 8 × 深 30 × 高 25 mm | 货 ≤40mm，深 30 足够夹稳；爪垫另贴 2mm |
| 传动 | 舵机 → 齿轮 → 2 根对置齿条 | 对称开合 = 自定心（抓取中心自动对准货心） |
| 齿轮模数 / 齿数 | M1.5 / z = 14 | Ø顶 24.0、Ø分度 21.0、全齿高 3.375（0.2mm 层高≈17 层，好打印） |
| 舵机转角 | ≈125° | θ = S/(2r) = 46/21 = 2.19 rad |
| 齿条 | 长 50 mm、齿区 ≥43 mm | 23 行程 + 20 啮合余量 |
| 导向 | 每爪 1 根 Ø6 导杆（长 60mm）+ 2 个 MF106ZZ（6×10×3 带法兰） | 每杆双支撑，抗倾覆比参考件（每杆 1 轴承）更稳 |
| 本体外形 | ≈ 92 (开合向) × 45 × 26 mm | 参考件 128 宽对应 84 行程；按行程比例缩 |
| 质量目标 | 打印件 ≤70 g（+ 舵机 ~60 g） | 参考件 170g；我们货轻，不需要那么壮 |
| 目标抓力 | 5 N（弹簧恒定） | 打印/泡沫方块足够；防夹坏、防堵转 |
| 开合时间 | 全行程 ~0.3s（空载；带载按 2~3 倍估） | 舵机 0.15s/60° 口径 |

运动学核算（改参数时重新算这三行）

- 齿轮分度圆半径 r = m·z/2 = 1.5 × 14 / 2 = 10.5 mm

- 两爪间距变化 = 2·r·θ → θ = 46 / 21 = 125.5°（180° 舵机够用，两端各留 ~25° 余量做硬限位）

- 下潜净空：开口状态整爪外廓 = 50 + 2×8 = 66 mm < 盒内腔 86 mm ✅（单侧余量 10mm）

3. 恒力夹取（我方差异点，建议写进 A2 创意）

舵机没有力反馈，位置式夹取会"按尺寸变化夹不紧 / 夹坏货 / 长时间堵转发热"。我们的做法：

| 状态 | 机构行为 | 电控行为 |
| --- | --- | --- |
| 空载闭合 | 压簧把浮动爪推到最前，微动开关未触发 | 舵机继续按指令合拢 |
| 触到货物 | 浮动爪被顶退 1.5~2mm，压簧压缩 → 微动开关触发 | 立即停止舵机（不再给角度） |
| 保持 | 夹持力 = 弹簧力 ≈ 5N，与货物尺寸/硬度无关 | 舵机仅需维持极小保持力矩（≈0.5 kg·cm），不发热 |

好处：① 力恒定、不夹坏；② 不堵转；③ 自带"夹住了"的事件判据，替代"只用延时"（我们文档里已定"不许只用延时"的原则）；④ 浮动量 ~3mm 覆盖货物尺寸差异，不必按尺寸分档。

4. 与参考件（SO-ARM 夹爪）对照

| 项 | 参考件 | 我方 | 为什么改 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全行程 | 84 mm | 46 mm | 货 ≤40mm，过大反挡盒口/蹭邻盒 |
| 整机尺寸 | 128 × 109 × 130.5 | ~92 × 45 × 26 | 整机 ≤350×350×450，要留盒阵+托盘 |
| 质量 | 170 g | ≤70 g | 负载 <100g，Z 轴只用舵机 |
| 驱动 | 总线舵机 STS3215（12V + 适配板 + 编码器） | DS3225（PWM） | 主控是脉冲/PWM 体系；省总线适配板与 12V 支路 |
| 夹持力 | 120 N | 5 N | 120N 会把小方块夹坏 |
| 导向 | 每杆 1 轴承 | 每杆 2 轴承 | 抗倾覆更稳（防掉落） |
| 相机支架 | 夹爪上挂 RealSense/USB 相机 | 不用 | 我们相机固定在龙门横梁俯视，随机标定会更复杂 |
| CAD | 有 STEP + STL | 全自建 | 规则要求非标件自主设计制造 |
| 成本 | ~$62（≈450 元） | 增补 25~40 元 | 舵机沿用已有 C2 |

值得学它的三点：① 齿条同步对置（自定心、消隙）；② 导杆+轴承约束运动、驱动件只当推杆；③ 先打孔径测试件选配合（Ø6.0~6.3 四档）。

5. 采购增补（Δ 清单，加进《采购清单.md》C 类）

| 项 | 数量 | 参考价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MF106ZZ 带法兰微型轴承 6×10×3 | 4 + 2 备 | 1~2 元/个 | 每爪 2 个做导向 |
| Ø6 导杆 | 2 根 × 60mm | 光轴 ~5 元/根 ／ 碳管 Ø6×4 更轻（~4g/根） | 二选一；光轴耐磨、碳管减重 |
| 压簧（预压 3~5N，外径 ≤6，长 10~15） | 2 + 几种刚度 | ~0.5 元/个 | 恒力夹取，买几种试刚度 |
| 微动开关 | C7 由 5 个 改 6~8 个 | ~1 元/个 | 触货判据（X/Y 原点 2 + 夹爪 1 + Z 低位 1 + 备 2） |
| 爪垫：TPU 打印 或 3M 泡棉垫 2mm | 1 套 | ~5 元 | 增摩擦 + 限峰值力 |
| M1.5 成品齿条 100mm（可选兜底） | 1 | ~5 元 | 自打印齿隙大时对比/替换 |
| 合计 |  | 约 25~40 元 | 舵机沿用 C2 的 DS3225，不新增 |

⚠️ 齿轮与齿条自打印（100% 填充、0.15mm 层高），不买成品套件 —— 既是规则要求，也省件。

6. 打印与装配要点

| 件 | 填充 | 层高 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 齿轮、齿条 | 100% | 0.15 mm | 齿面强度直接决定夹持与寿命 |
| 主框 | 20~30% | 0.2 mm | 3~4 圈墙 |
| 夹爪 | 30% | 0.2 mm | 爪垫另贴 TPU/泡棉 |
| 导杆孔 | — | — | 先打孔径测试件（Ø6.0/6.1/6.2/6.3）挑配合，再按选定孔径打夹爪 |

装配顺序：① 齿轮拧到舵机盘（4×M3 顶丝，压紧无间隙）→ ② 齿条侧插进夹爪并用销固定 → ③ 导杆穿入夹爪 → ④ 轴承压入主框（法兰朝上）+ M4 固定 → ⑤ 两爪对置穿入轴承 → ⑥ 装浮动爪压簧与微动开关，调预压 3~5N → ⑦ 舵机装主框，齿轮同时啮合两根齿条 → ⑧ 手动全程开合无卡滞后通电，实测硬限位（闭口 4 / 开口 50） → ⑨ 顶部 4×M3（30×30 阵列）接 Z 滑块转接板。

7. 风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 打印齿条齿隙大 → 爪晃、重复定位差 | 齿条 100% 填充 + 0.15 层高；齿轮中心距留 +0.3mm 调整垫；必要时换成品 M1.5 齿条 |
| 舵机堵转发热 / 夹坏货 | 恒力弹簧（5N）+ 触货微动开关立即停，禁止顶死 |
| 导杆与打印孔配合松/紧 | 照抄参考件"孔径测试件选档"；孔松了可换 ±0.1mm 档重打 |
| 掉落（=本轮结束） | 恒力夹取 + 双轴承导向 + 爪垫摩擦 + 低速位移；Z 轴另加导向（见 §9 待拍） |
| 货物二维码/文字被爪遮挡 | 抓取前俯视拍照识别；爪垫窄（12mm），只在夹持瞬间遮挡 |
| 齿条/齿轮磨损（决赛要连打多轮） | 多打 2 套备用件；夹爪做成快拆（4×M3），正好对上"决赛 4 小时现场换手爪" |
| 浮动爪弹簧刚度选错（夹不紧或夹太死） | 买 3 种刚度实测；弹簧力 = 目标 5N 反算 |

8. 三维建模顺序（Fusion 360 落地）

- 先定储物盒（内腔 82×82×45，v2）→ 盒阵 2×3（262×174）→ 托盘 160（建议建模 162~165） —— 一切尺寸的源头，夹爪尺寸最后由它校核。推荐直接跑 夹爪\gripper_design.py 出全套尺寸，再在 Fusion 里跑 夹爪\fusion_gripper.py 生成实体

- 夹爪本体：开口 50 / 闭口 4 / 行程 46、爪板 8×30×25

- 齿轮齿条：M1.5、z=14、r=10.5、齿条长 50、舵机转角 125°

- 导杆与轴承座：Ø6、MF106ZZ、孔径分档测试件

- 浮动爪 + 压簧 + 微动开关座

- 与 Z 滑块/龙门横梁的转接板（4×M3，30×30）

- 装配干涉检查：下潜外廓 71 < 内腔 82 ✅（v2）；夹爪总包络 82 高 → 立柱 ~310；整机总高 ≈350 ≤450 ✅；然后出说明书第 8 节的图 3（Z 升降与夹爪机构图）

9. 待拍 / 待量（不阻塞建模开工）

- ⚠️ Z 轴约束方式还没拍：我建议 "吊式布置 + 竖直短导轨"（DS3225 只当推杆，连杆不兼导向），替代"纯吊式平行四边形连杆"——理由与算式见 Claude接续日志.md 2026-09-16 那一轮讨论。

- 参考件的齿数/模数：在 Fusion 打开 参考\SO-ARM夹爪\models\RB9.01.062.000 Gripper.STEP 实量（我方设计不依赖它，但量一眼能验证上面 M1.5/z14 的取舍是否合理）。

- 盒内腔/托盘最终尺寸以建模为准 → 若有变动，回来核对 §0 的"开口 64 / 行程 56 / 总高 82" 是否需要微调（重跑 gripper_design.py 即知）。