框架与布局尺寸（龙门 XYZ · 40×40 铝型材 · 350×350）

2026-09-17 定稿。配套《夹爪设计参数表.md》使用。
这是三维建模与第三批采购的依据；建模工具是 MayCAD（铝型材）+ Fusion（打印件/总装）。
改完框架用 python maycad_check.py <你的>.scene 自校（或把 .scene 发我）。

一句话：40×40 铝型材搭 350×350 的龙门框架，立柱落地 260mm，顶框 270×270 平齐，导轨梁 2×350 沿深向架在顶框上面，Y 梁吊在导轨梁下；托盘（外廓 160）在前、2×3 储物盒组（盒外宽 86）在后，全部进 350×350×450。

1. 坐标系与外廓

- 宽 = X（左右）、深 = Y（前后，前=0）、高 = Z（离地）。地面 = Z0。

- 整机外廓：350 × 350 × 300mm（宽×深×高），距规则上限 450 还有 150mm 余量（给屏幕/线槽/相机支架）。

2. 高度尺寸链（立柱为什么是 260）

⚠️ 2026-09-17 下午修正（重要，切型材前必读）：下面的链条里"夹爪高 26"是错的 —— 26 只算了主框，没算两根齿条 + 齿轮 + 舵机。按 夹爪\gripper_design.py 参数化算出的夹爪真实包络 = 82mm 高（爪板 48 + 传动 30 + 框顶 4；换布局最少也要 ~70）。
于是 Y 梁底面要抬到离地 ≈250 → 立柱顶 ≈310 → 整机 ≈350（规则上限 450 仍 ✅，余 100）。即立柱要从 260 加长到 ~310。
详见 夹爪\夹爪校核报告.txt 与 夹爪\用法.md §4。改完 MayCAD 场景后务必重跑 python maycad_check.py <场景>.scene 复核。

| 段 | 高度（离地 mm） | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 底框（4040） | 0 ~ 40 |  |
| 底板（5mm，坐底框上） | 40 ~ 45 | 工作台面 = 45 |
| 储物盒口（内腔 45 + 底 3） | 台面上 48 | 4 件 ≤40mm 货 2×2 单层 |
| 夹爪高位爪底 | 台面上 68（离地 113） | 盒口 48 + 抬升余量 20（横移不刮盒沿） |
| + 夹爪高 26 + 转接板 10 + 滑块 45 | +81 |  |
| = Y 梁底面 | 离地 194（台面上 149） | ← 这是硬指标，校核按 ≥150 |
| + Y 梁 40 + 滑块/连接 20 | +60 | 下挂式叠法 |
| = 导轨梁底面 / 立柱顶面 | 离地 254 |  |
| + 导轨梁（4040） | 254 ~ 294 | 架在顶框上面 |
| 整机顶 | ≈ 300 | ✅ ≤450 |

立柱长 = 254 − 立柱脚底高度：立柱落地（脚底 Z0）→ 立柱 = 255~260mm（取 260，含 6mm 余量）。

⚠️ 若立柱改站底板/底框上，立柱长度要相应减（站底板 45 → 立柱 215；站底框顶 40 → 立柱 220）。不变量是"Y 梁底面距台面 ≥150"，不是立柱长度本身。
敏感性：盒内腔每 ±10mm → 立柱 ±10mm。夹爪高、滑块长同增减。底板/底框厚度只抬整机、不改立柱长（立柱落地时除外）。

3. 下料表（4040，共 ≈4.2m，买 4.5m）

| 件 | 长 (mm) | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立柱 | 260 | 4 | 四角，落地 |
| 底框横梁 | 270 | 4 | 贴地一圈（0~40） |
| 顶框横梁 | 270 | 4 | 220~260，顶面与立柱平齐 |
| 导轨梁（深向） | 350 | 2 | 顶框上面（260~300），架左右立柱顶面 |
| Y 梁（宽向） | 270 | 1 | 吊在两根导轨梁下面（底面离地 200） |

连接：端面攻丝 M8 + 中心连接件（沿用你现在 MayCAD 里的 CT_THREAD_TO_SLOT / CONN40-40_CENTRAL_UNIVERSAL）。角件/T 螺母若干。

⚠️ 采购清单 H1 现在是"2020 等，60~100 元"。定了 4040 要改：4040L 按 20~25 元/m，4.5m ≈ 90~110 元，外加角件/连接件。

4. 龙门机构与行程预算

| 轴 | 导轨/梁 | 行程 | 需要 | 余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深向（Y 梁随导轨移动） | 2×350 导轨梁 | 350 − 滑块 45 = 305 | ~289（托盘前沿货 y≈10 → 后排盒心 y≈299；加两端余量 ~12 → ~301） | ✅ 4~16（盒外宽 86 定稿后已不再是最紧轴） |
| 宽向（夹爪随 Y 梁移动） | Y 梁 270 | 270 − 45 = 225 | ~176 | ✅ 49 |
| Z（竖直） | 竖直导轨 115~125 | 行程 70 | 65（台面触底→高出盒口 20） | ✅ |

⚠️ 新发现的次紧点：深向"前探"（layout_check.py 校核发现）。滑块不悬出时夹爪中心最前只能到 y=22.5，而托盘前沿小件中心在 y≈10 → 托盘前部 ~12.5mm 条带够不着（注：40mm 大件放最前时中心在 y≈24.5，本身够得着；受影响的是小件贴着托盘前沿摆的情况）。补救（推荐 ① 或 ②）：
1. 深向滑块前端允许悬出 ~14mm —— MGN 线轨可以（滚珠自带保持）；⚠️ 光轴+LM8UU 绝对不行（滚珠会掉）→ 深向本来就该用 MGN，见下；
2. 夹爪相对滑块前移安装 ~15mm（推荐：只改转接板孔位，不动导轨、不影响后行程）；
3. 深向滑块换短款 MGN12C（35mm） → 最前 y=17.5，缓解 5mm（可与 ①②叠加）；
4. ~~托盘整体后移~~ → 只能后移 ~6mm（吃掉托盘/盒组那道缝），再多盒组后沿会顶出 350（342+15=357 ❌）。仅作缓解，不能根治。

建模时按 ①/② 定一条。

以下为历史存档（盒外宽 88 口径时深向差 1mm 的补救项，现口径下已不必须，留作后备）：

- 深向滑块用短款 MGN12C（~35mm）→ 行程 315；

- 深向用 MGN 线轨、允许滑块端部悬出 ~10mm（滚珠自带保持，可行）——⚠️ 光轴+LM8UU 不行，轴套滑出光轴端滚珠会掉，所以深向别用光轴（宽向行程富余，可用光轴）；

- 储物盒做成一体 2×3 盒组（规则允许"可组合可整体"），省掉盒间缝、还能压紧布局。

5. 工作区布局（宽 X × 深 Y，单位 mm，前=0）

定稿口径（2026-09-17 上午）：盒外宽 86（不是 88）、托盘外廓 160。 以下坐标与 layout_check.py 输出一致，改布局先改脚本常量重跑。

| 件 | 宽 X | 深 Y | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 托盘（外廓 160，壁 2.5） | 95 ~ 255（居中） | 2 ~ 162 | 规则：≥160×160、边高 ≥10。⚠️ 160 贴下限，建议建模 162~165 抗打印收缩（改 TRAY_OUT 重跑校核） |
| 储物盒 ×6（外宽 86 / 内腔 82 / 壁 2，节距 88，盒组 262×174） | 44 ~ 306 | 168 ~ 342 | 腔 82 ≥ 4 件 40mm 所需 80（余 2）；可单体固定到底板或一体打印 |

- 宽度：盒组 262 ≤ 内净宽 270 ✅（两侧各余 4）

- 深度：盒组后沿 342 ≤ 350 ✅（余 8）；托盘/盒组之间缝 6

- 取放点（盒腔中心）：前排 (87/175/263, 211)、后排 (87/175/263, 299)；深向需求 y10→299 = 289 ≤ 行程 305 ✅，宽向需求 x87→263 = 176 ≤ 225 ✅

- 盒内腔 ≥82 是红线（要完全容纳 4 件 ≤40mm 货；装不下取消资格）。建模按 83 画留 1mm 打印收缩余量；⚠️ 盒外宽别做 88（宽度余量只剩 2、深向需求涨回 ~311 ❌）。4040 立柱下 86 已是盒外宽上限；想更宽松就把立柱/底框换 3030（内净宽 290）。

5.1 入盒传感器怎么"留口"（2026-09-17 定，建模时必须做进盒体）

结论：不在内壁开大开口，做「外侧凸台腔 + 内壁 Ø3 透光小孔」。 三个硬要求：

| 要求 | 做法 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 传感器腔做在盒体外侧 | 盒壁外侧局部加厚 6~8mm 挖腔，装红外对射的发射/接收管（3~5 元/对，见《采购清单》D1） | 爪子下潜外廓 71 对盒内腔 82，单侧只剩 5.5mm → 传感器塞不进内腔；且内腔底面必须平整（4 件 40mm 货 2×2 才放得平） |
| 内壁只留 Ø3~4 透光小孔 ×2 | 对射一对孔同轴对穿左右壁，位置在盒底上方 5~10mm；孔做成 Ø3×4 深的小通道（不是薄壁上的一个洞） | 孔小不影响存料、不漏料；通道形（孔深 ≥4）能挡斜射杂光 |
| 相邻盒防串光 | ① 左右相邻两格传感器高度错开（一路离底 6、一路 10），或 ② 最稳：MCU 分时扫描——轮流点亮 6 路发射管、只读当前那一路（零硬件成本，推荐） | 一格的发射管会照到邻格的接收管 → 不处理会 6 路一起乱跳 |

⚠️ 采样时机：入盒确认必须在爪子抬起、离开该盒口之后再读（爪子本身会遮住光路）→ 状态机里把"入盒确认"排在"Z 抬升 + 横移离开"之后。
备选（若改用微动/轻触开关）：同样做在盒底外侧凹腔，只让杠杆片伸进内腔 1~2mm；但要先确认货重 20~50g 能否压下（普通微动 50~150gf 可能压不动），否则内腔底面会被杠杆顶得不平。
零硬件方案（可选）：若相机最终装在龙门横梁上（能移到盒子上方俯视），可用"移到盒上 → 拍照看格内是否有货"做复核，省掉 6 路传感器，代价是每件多 ~0.5~1s。

6. 底板（避开落地的立柱）

立柱落地占着四个角，底板二选一：

| 方案 | 尺寸 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A | 270×350×5~8 | 卡左右立柱之间、深向铺满；前后各悬出 40（前沿会略软） |
| B | 350×350×5~8，四角开 40×40 缺口 | 绕开立柱、铺满底框 |

不管哪种：底框中间加一根横梁托住底板中央（否则放 6 盒 + 抓取下压会塌/翘）。

7. 建模顺序与校核工作流

顺序：

- 框架（立柱 260 + 底框 + 顶框 + 2×350 导轨梁 + Y 梁）——MayCAD

- 底板 + 盒组 + 托盘（Fusion 打印件）—— 摆进框架做干涉校核，重点量深向行程。布局坐标先跑 python layout_check.py 核对（输出《布局校核报告.txt》，含逐点行程覆盖表）

- Y 梁滑台 + Z 模块 + 夹爪（尺寸照《夹爪设计参数表.md》）——Fusion

- 量三件事：① 总高 ≈300 ≤450 ② 夹爪低位能触底、高位离盒口 ≥20 ③ 深向行程覆盖全部取放点

- 说明书第 8 节 4 张附图（整机总装 / 龙门传动 / Z 轴夹爪 / 电源电控布置）从总装出

自校工作流：MayCAD 里改完 → 文件→导出 .scene → 跑 python maycad_check.py <文件>.scene → 看【红线校核】清单（外廓/总高/立柱顶/导轨行程/Y 梁净空）。或直接发我，我跑给你看。

8. 风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 深向行程差 1mm 不够 | 已化解（盒外宽 86 后需求降到 ~289，余 16）；后备补救见第 4 节存档 |
| 深向前探差 ~12.5mm（托盘前沿小件够不着） | 第 4 节⚠️条：滑块前端悬出 ~14mm（仅 MGN 线轨）／夹爪前移安装／托盘后移 15，建模时三选一 |
| 托盘外廓 160 贴规则下限，打印收缩即违规 | 建模按 162~165（深度余量 8mm 付得起）；出厂前用卡尺实测 |
| 盒内腔 82 余量小（打印收缩/装配误差） | 内腔按 83 建模留 1mm 收缩余量；仍紧就把立柱换 3030 |
| 底板前沿悬出 40 发软 | 加中间横梁；或底板用 8mm 玻纤板 |
| 立柱 260 锯错 | 先只切 4 根立柱装配实测高度，对上"立柱顶离地 ≈254~260"再切其余 |
| 规则 450 是整体外廓 | 屏幕/线槽/相机支架都算上，顶部留 20~30mm 余量，别做满 |

附：为什么这么定（一页速览）

- 350×350 立柱在四角：托盘 + 6 盒要占 ~262×340，小一号就装不下，所以长宽必须顶满。

- 高度不做满：高度由 Z 行程链决定（≈300），做满只会让悬臂更长、晃动更大、节拍更慢，而"掉落=本轮结束"。

- 立柱落地 + 顶框平齐 + 导轨梁加一层：立柱顶 254~260 是为了让吊在导轨下的 Y 梁底面有 150mm 净空，夹爪才能抬着货越过盒沿。

- 导轨梁必须 350 全长：顶框那 4 根 270 是结构件不是导轨——270 导轨行程只有 225，够不着后排盒子和托盘前沿。