硬件选型问答整理（2026-09-17 晚 · 队内）

这份是什么：把这一轮"边看淘宝链接边定规格"的问答结论整理成一份可传阅的文档 —— 每个问题 = 一节，结论 + 为什么 + 下单参数。
配套文档：《采购清单.md》（下单依据）、《框架与布局尺寸.md》（尺寸依据）、《夹爪设计参数表.md》。
⚠️ 队内资料：竞赛提交件必须匿名，这份不要整份放进校选/省赛提交材料。

0. 索引：这轮定了什么

| # | 问题 | 一句话结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 那块裸 LED 环形灯板能用吗 | 能用，但必须加乳白罩；24V 版和 6S 电池不匹配，优先换 12V 版 |
| 2 | 同步带选 6mm 还是 10mm | 都不是重点 —— 选 GT2 / 2mm 齿距 / PU 钢丝 / 6mm，买 3 米 |
| 3 | MGN12 线轨买什么参数 | MGN12 350mm 标准轨 ×2 + MGN12C 短滑块 ×4，轴承钢、含滑块 |
| 4 | 宽向（X）用什么 | 建议也上 MGN12C 线轨（270mm×2 + C×4）；坚持光轴则两根平行、不许悬出 |
| 5 | 角码要几个 | 结构 22 个，买 30 个；必须装槽内侧 |
| 6 | 电缆/硅胶线买多长 | TRVV 2 卷 20m；硅胶线 18AWG 各 6m + 22AWG 各 8m（28m） |
| 7 | 储物盒怎么放 | 3 列 × 2 排放底板后部，盒组 262×174（逐格坐标见 §7） |
| 8 | 入盒检测要几个传感器 | 6 路 = 6 对红外对射（+2 对备） |
| 9 | 采购清单 9 条批注 | 逐条解答见 §9 |

1. 补光灯（采购清单 B3）

结论

那块裸 LED 环形灯板（5730 ×24、板载限流电阻）可以用，但要补三样：乳白漫射罩、独立一路供电、先确认电压。

三个必须处理的坑

| 问题 | 后果 | 做法 |
| --- | --- | --- |
| 裸 LED 直射（无罩） | 货面出现镜面光斑和多影 → 颜色阈值、"污渍/缺陷"判据误判 | 2mm 乳白 PC/亚克力罩，离灯板 10~20mm（这条不是可选项）。环径别太小，越靠近镜头反光越正对相机 |
| 和舵机共用一路电 | 舵机堵转瞬间把灯拉暗 → 相机亮度/色偏跳变 | 单独一路降压；用直流，不要低频 PWM 调光（否则画面出条带），要调光就 ≥20kHz |
| 发热 + PLA 支架 | 5~8W 集中在 Ø90 小板上，板面 60~80°C → PLA 60°C 就蠕变 | 尼龙柱架空 8~10mm，支架离 LED ≥10mm，或用 PETG/ABS |

⚠️ 24V 版和我们电源不匹配（重点）

我们电源是 6S 锂电池：满电 25.2V，放电到 21V。

- 24V 定压灯板 + 6S 直通 → 不行：电压会从 25.2V 掉到 21V，亮度变化约 25%，我们"锁曝光 + 定阈值"的方案直接失效。

- 降压模块也稳不出 24V（输入 21~25.2V，升不到 24V）。

- 首选：买 12V 版（6S → 降压 12V，最省事最稳）。

- 若已经买了 24V：用降压模块稳到 21~22V（比额定暗一点，但亮度恒定才最关键）；或用自动升降压模块稳 24V（贵、体积大）。

- 绝对不要 6S 直通给灯。

装在哪

相机 + 环灯一起装在托盘正上方朝下，Z ≈ 300~320（Y 梁最高点约 290 之上，净空 70mm+），工作距离 ≈215mm；整机高度还有 100mm 余量（限 450）。

2. 同步带（采购清单 C4）

结论

GT2 · 齿距 2mm · PU 钢丝（聚氨酯内嵌钢丝）· 带宽 6mm · 买 3 米（3 条 1 米）。 同步轮配套：GT2 20 齿 / 内孔 5mm / 带宽 6mm ×4。

为什么"材质"比"带宽"重要

| 对比 | 橡胶 10mm | PU 钢丝 6mm |
| --- | --- | --- |
| 抗拉层 | 页面没写（多半普通纤维） | 钢丝 → 几乎不伸长、不用绷死、长期不蠕变 |
| 宽度够不够 | 够（富余） | 也够：龙门移动件约 2~2.5kg，峰值拉力仅 ~7N |
| 定位稳定性 | 会拉长，跑久了要重新张紧 | 最好（3D 打印机/CNC 开口带的标准做法） |
| 价格 | 略贵 | 更便宜 |

传动方式先定一条

| 方案 | 需要多长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A. 皮带当齿条（开口带两端固定在框架上，电机带轮"爬带"） | 深向 ≈0.5m + 宽向 ≈0.4m ≈ 0.9m | 推荐：开口带正好能用，不用接环；不需要张紧轮 |
| B. 闭环 + 张紧轮 | 深向环 ≈840mm + 宽向环 ≈640mm | 闭环要买成品环带；别拿开口带自己接（接头是硬点，定位误差源） |

三个提醒

- 齿距必须和同步轮同规格（我们是 GT2 = 2mm 圆弧齿）；下单前问客服"是不是 GT2、齿距 2mm"。

- 页面里"高品质防滑质量"那档是输送/防滑带，不是齿形传动带，不要选。

- 问一句内部有没有钢丝/玻纤抗拉层。

- 硬规矩：拖链里任何一根线都不许有中间接头。

3. 深向（Y）MGN12 线轨（采购清单 C5）

为什么必须用线轨

深向行程 350 导轨 − 滑块长 = 需 ≥289，前探还要允许滑块端部悬出 → 光轴 + LM8UU 悬出会掉滚珠，绝对不行。

下单参数（照着搜）

| 参数 | 选定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系列 | MGN12 | 别买 MGN9（太细）、MGW12（宽法兰、孔距不同） |
| 长度 | 350mm × 2 | MGN12 标准长度（孔距 25mm：12.5+13×25+12.5=350），别点"任意切割" |
| 滑块 | MGN12C × 4（短款 ≈30mm） | 见下 |
| 材质/等级 | 轴承钢、普通级（普通预压） | 室内不用不锈钢/精密级 |
| 必确认 | 含滑块 | 有的链接只卖轨 |
| 行情 | 2 轨 + 4 滑块 ≈¥100~160 | 原估 130~200 偏保守 |
| 搜索词 | MGN12 直线导轨 350mm / 微型直线导轨 MGN12C 含滑块 | ⚠️ "深向"是我们图纸的内部叫法，淘宝没有这个词 |

为什么选 MGN12C（短滑块）

我们原文档按 H 型（≈45mm） 算，得出"前探差 12.5mm"（托盘最前面的小件够不着）。

- 换 C 型（≈30mm）：滑块中心能往前多走 ≈15mm → 前探差从 12.5mm 缩到约 5mm（再配"夹爪前移 5~10mm"即彻底解决）；

- 深向行程变成 350 − 30 = 320mm（需 289）→ 余量从 16 涨到 31。

- 代价：短滑块抗倾覆力矩略小 —— 但每条轨 2 个滑块（共 4 个），足够。

⚠️ 安装要加转接板

MGN12 是 M3 孔（孔距 20/25mm），而 4040 型材槽是 8mm（配 M8 T 螺母）→ 需要一块 5mm 铝板/扁铁过渡（M5 T 螺母固定到型材槽，导轨锁在板上），顺便得到平整基准面。

4. 宽向（X）用什么（采购清单 C6）

⚠️ "宽向"也是内部叫法（= 左右方向 = X 轴），淘宝搜不到。若继续用光轴，搜：Ø8 光轴 加硬 / LM8UU 直线轴承 / SK8 光轴支撑座。

| 方案 | 规格 | 估价 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改 MGN12C 线轨（推荐） | 轨 270mm × 2 + C 滑块 × 4 | ¥70~110 | 与深向同规格同批买省运费；抗"吊着 Z 轴+夹爪"的偏心力矩好；无 LM8UU 旷量与掉珠风险（同样要转接板） |
| 沿用光轴 | 两根平行 Ø8 + 每根 2 个 LM8UU + 4 个 SK8 支撑座 | ¥50~80 | 两条铁律：两根平行；轴端绝不许悬出（LM8UU 滑出会掉珠） |

5. 角码 / 连接件（对应待办 H1b）

结论

结构上需要 22 个，买 30 个（含附件支架 8 个），约 ¥30~45。

| 位置 | 接头数 |
| --- | --- |
| 底框 4 根 270 梁 × 两端 | 8 |
| 顶框 4 根 270 梁 × 两端 | 8 |
| 底框中横梁（撑底板那条）× 两端 | 2 |
| 2 根 350 导轨梁搭在立柱顶面 × 两端 | 4 |
| 导轨梁与顶框梁贴合面 / Y 梁吊装 | 0（用 T 螺母 / MGN 滑块） |
| 小计 | 22 |

两条注意

- ⚠️ 必须买"能装在槽内侧"的角件，并全部装在内侧 —— 外廓正好卡在规则上限 350×350，外贴式角件会让外廓变 ~355（违规）。

- 角码和"端面攻丝 + 中心连接件"是配套，不是二选一：中心连接件抗拉压好但抗扭差，角码正好补抗扭。

| 方案 | 每个接头 | 总数 |
| --- | --- | --- |
| 中心连接件 + 角码（推荐） | 1 + 1 | 22 个角码 + 22 个中心连接件 |
| 全靠角码 | 2 | 44 个（买 50） |

配套：M8 丝锥 ×1、M8 T 螺母 + 内六角螺栓 50~60 套；规格要 4040 专用角件（腿长 30~40）。

6. 电缆与硅胶线（采购清单 G1 / G2）

TRVV 拖链电缆：买 2 卷 20 米

4芯 × 0.5mm² × 10m ＋ 6芯 × 0.2mm² × 10m（6 芯若只有 0.3mm² 也行）。

| 卷 | 剪成几段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 4芯 × 0.5 | X 电机 1.8m ＋ Y 电机 1.8m | 步进电机（电机装在横梁端头，只穿 Y 拖链） |
| 6芯 × 0.2 | 拖链内信号 2.5m（触货微动 2 + Z 限位 2 + X 限位 2）；Y 原点限位 1.0m；串口屏＋按钮/急停/蜂鸣器 1.2m；6 路对射 2m＋2m | 信号 |

- 长度由走线路径决定，跟几根芯无关：拖链里"必须一根连续"的最长一段 = 2.5m（Z 滑座上那束）。

- 省线优化：6 路对射共用 VCC/GND 母线，只留 6 根信号 → 总根数从 18 降到 8。

- 硬规矩：拖链里不许有中间接头（接头在反复弯折处必断）。

硅胶导线：买 28 米（约 ¥50~60）

18AWG 红黑各 6m ＋ 22AWG 红黑各 8m。

| 规格 | 用途 |
| --- | --- |
| 18AWG（0.75mm²） | 电池 → 总开关 → 保险丝 → 分电；分电 → 2 个驱动器 / 2 个降压；舵机电源（穿拖链 2.5m 那对）；低压报警 |
| 22AWG（0.3mm²） | 舵机信号 2 根；5V 分支配电（主控/屏）；启动、急停、蜂鸣器；备用 |

- ⚠️ 舵机电源不能走 TRVV 8 芯 × 0.3mm²：0.3mm² 约 55mΩ/m，往返 5m，堵转 3A 时压降 ≈0.8V，线束发热也不好 → 电源单独走 18AWG 一对，TRVV 只走信号。

- ⚠️ 店家按 2 米一档卖：需求每色 4.8m / 7m → 买 18AWG 各 3 档、22AWG 各 4 档。单根 2m 不够拖链那根 2.5m，让店家发一整根 4 米，或把降压模块挪到拖链起点（动段缩到 ~1.6m）。

- 一个舵机的 3 根线套网管捆成一束再进拖链，别散着走。

- USB 摄像头线：1.5~2m 带屏蔽（别超 3m，2K MJPEG 会掉帧）。

- 小型拖链（内腔 10×15 或 10×20）：Y 向 ~0.6m + X 向 ~0.45m。

7. 储物盒放置

结论

3 列 × 2 排，放在底板后部，托盘在前；盒组 262 × 174（外宽 86 / 内腔 82 / 壁 2 / 节距 88），居中放置。

逐格坐标（单位 mm，前 = 0）

| 盒号 | X 范围 | Y 范围 | 腔中心（取放点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1（前排左） | 44 ~ 130 | 168 ~ 254 | (87, 211) |
| 2（前排中） | 132 ~ 218 | 168 ~ 254 | (175, 211) |
| 3（前排右） | 220 ~ 306 | 168 ~ 254 | (263, 211) |
| 4（后排左） | 44 ~ 130 | 256 ~ 342 | (87, 299) |
| 5（后排中） | 132 ~ 218 | 256 ~ 342 | (175, 299) |
| 6（后排右） | 220 ~ 306 | 256 ~ 342 | (263, 299) |

托盘在前：X 95~255 / Y 2~162，与盒组留 6mm 缝。

为什么必须是"3 列 × 2 排"

宽度 270 能放下 3×86 + 2×2 = 262；深向放不下 3 排（托盘 162 + 缝 6 + 3 排 262 = 430 > 350）。排数只能 2、列数只能 3，没有第二种摆法。

怎么固定 / 怎么分件打印

- ⚠️ 整块 262×174 打不出来（打印机幅面 ≥200mm）→ 推荐打 3 条"2 格条"= 86×174×48，再用 2mm 垫片/定位凸台并成 262；或打 6 个单体 86×86×48。

- 整体 4 颗 M3（前后各 2）+ 2 个定位凸台固定到底板；不要粘死（决赛要现场换手爪、清盒）。

- 底框中间那根横梁必须装（托住底板中央），否则 6 盒 + 抓取下压会塌/翘。

建模时必须一起做进去的 4 件事

- 内腔 82（红线：要完全容纳 4 件 ≤40mm 货），按 83 画留收缩余量；⚠️ 盒外宽别做 88。

- 盒口 2~3mm×45° 导角（喇叭口），落货容错。

- 内腔底打细网格纹（打印直接成型）—— 防滑又不挡对射光路。⚠️ 别贴 6mm 厚橡胶垫（会永久挡死光路）。

- 传感器留口：盒壁外侧局部加厚 6~8mm 挖腔 + 内壁 Ø3×4 同轴透光孔 ×2（离盒底 5~10mm）。

三条硬约束

| 约束 | 数值 | 超了会怎样 |
| --- | --- | --- |
| 盒组宽 ≤ 内净宽 | 262 ≤ 270（两侧各余 4） | 顶到立柱装不下 |
| 盒组后沿 | 342 ≤ 350（余 8） | 整机超 350 → 违规 |
| 盒口高 | 台面上 48（内腔 45 + 底 3） | 低于此值，夹爪抓着货过不了盒沿 |

编号

面向机器前方，前排左→右 = 1/2/3，后排 = 4/5/6，盒口外侧贴标签。但哪个盒放哪类货由程序动态分配（规则"同形同色归同盒"，编号只给人看）。

8. 入盒检测传感器（采购清单 D1）

结论

6 路（6 个盒子每格一路）。每路是一对红外对射（1 发 + 1 收） → 买 6 对、备 2 对 = 8 对（16 个管子），约 ¥20~45。

| 计数口径 | 数量 |
| --- | --- |
| 检测路数（= 盒数） | 6 |
| 对射"对"数 | 6（+2 备） |
| 管子个数 | 12（+4 备） |
| 若买 LM393 模块 | 6 个（+2 备） |

⚠️ 必须买"对射式（发射/接收分体）"，不要漫反射一体式：漫反射靠货的反光，黑色/深色/带污渍的货反光差会漏检；对射只看光有没有被挡，与颜色、反射率无关，跨距 82mm 足够。

怎么检测（信号链 + 4 条规矩）

发射管发光 → 横穿内腔 82mm → 接收管收到 → LM393 输出数字电平；有货挡光 → 翻转 → STM32 读到一个 GPIO。每路 3 根线（VCC/GND/OUT），供电 3.3~5V。

| # | 规矩 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 探头装盒壁外侧凸台腔，只留 Ø3×4 深孔朝自己格内 | 防串光的第一道（几何挡光）；"高度错开"作用有限（邻格光只偏 ~2.6°，深孔照样收得到） |
| 2 | 分时扫描兜底（推荐）：轮流点亮 6 路发射管、只读当前那路 | ⚠️ 要求 6 个发射管能单独控制（各占 1 个 GPIO 或 6 个小三极管）。只在接收端轮流读没用，邻格串光照样进 |
| 3 | 采样必须在爪子抬起、离开盒口之后 | 爪子本身会遮光路 |
| 4 | 连续读 3 次（间隔 10~20ms）一致才算 | 货落下会弹，防空判 |

一句要紧的话

单束只能判"格里有东西"；规则里的"必须完全进入才计分"传感器判不了（想在 42~44mm 再加一束判"突出"，但货高 40、内腔 45，窗口仅 5mm）→ 靠下放动作保证（爪子下到接近盒底再松爪、抬起离开）。

备选

- 微动开关（D2）：先不买，等对射装好实测；真要买必须选 ≤30gf 并用真货试压（货只有 20~50g）。

- 相机复核入盒（D3）：作废 —— 相机固定在托盘上方，看不到后排盒底（y 342）。

整机传感器总清单

| 用途 | 数量 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 入盒检测 | 6 路 | 红外对射 6 对（+2 备） |
| 抓到货没有（触货） | 1 | 微动开关（浮动爪顶退 1.5~2mm 触发） |
| X / Y 轴原点 | 2 | 微动开关 |
| Z 高位 / 低位 | 2 | 微动开关 |
| 识别（颜色/形状/文字/二维码） | 1 | USB 2K + 3.6mm 低畸变相机 |
| 相机补光 | 1 | 环形灯 + 乳白罩 + 独立降压 |

9. 采购清单批注逐条解答

（批注挂在表格的具体行上，下面按行回答。）

| 批注 | 挂在哪 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 「需要买带灯罩，24v 的」 | B3 补光灯 | 灯罩必须要；但 24V 与 6S 不匹配（详见 §1），优先换 12V 版，或稳到 21~22V |
| 「都有什么？」 | C4 张紧轮套装 | 一般含惰轮+支架+螺栓。我们走"皮带当齿条"，不需要张紧轮 → 改成"同步轮 + 皮带夹"，张紧靠电机座腰形孔 |
| 「具体参数不清楚」 | C5 深向线轨 | 见 §3 参数表 |
| 「未找到宽向」 | C6 | "宽向"是内部叫法（= 左右方向）。搜索词与建议见 §4 |
| 「c4 不是买了吗？」 | C7 | C4 与 C7 本来就是同一批东西，应合并成一行；且"联轴器"删掉（同步带传动不需要联轴器） |
| 「买这个何意味？」 | C8 微动开关 | ① X/Y 原点回零（步进开环，没它无法定位）② 夹爪触货（替代"只用延时"）③ Z 低位保护（防撞盒底）。备 4 个便于现场更换 |
| 「没看懂」 | C9 夹爪增补件 | MF106ZZ=导杆滚动支撑；Ø6 导杆×4=两指导向；压簧=恒力夹取（5N）；爪垫=增摩擦护货（建议自打印 TPU 1.5mm）；M1.5 成品齿条=打印齿隙大时兜底 |
| 「已完成」 | E1 串口屏 | 收到 ✅ 提醒：须是淘晶驰 USART HMI 类（别裸 TFT），预留 5V/1A |
| 「买多长？」 | G2 硅胶导线 | 见 §6：18AWG 红黑各 6m ＋ 22AWG 红黑各 8m = 28m |

红色但没批注的两行

- C5 / C6：按 §3 / §4 处理。

- D2（微动兜底）先不买；D3（相机复核）作废。

⚠️ 绿色（已买）里 3 个必须回头核对的

| 行 | 核对什么 | 不对的后果 |
| --- | --- | --- |
| C2 舵机 | 是不是 270° 版 | 180° 版 → 夹爪要改齿轮 M1.5-z16、本体高变 30，脚本/图纸全要重出 |
| B1 摄像头 | 是不是 3.6mm 低畸变、能锁手动曝光 | 2.8mm 广角 → 小二维码在临界（2.6 px/模块）；不能锁曝光 → 阈值会漂 |
| D1 对射 | 必须是对射式（发射/接收分体）、数量 6 对 | 漫反射遇黑色/深色货会漏检 |

另：G1 那 1 卷 TRVV 可能不够（我们算 2 卷 ~20m）。

10. 下一步：要落进文档的改动

| 文档 | 改什么 |
| --- | --- |
| 04_采购\采购清单.md | C4/C7 合并（GT2 PU钢丝 6mm 3 米 + 20 齿/5mm 孔/带宽 6mm 同步轮 ×4 + 皮带夹 ×4，删张紧轮与联轴器）；C5 改 MGN12C ×4 + 参数 + 转接板；C6 改 MGN12C 270×2；D2 先不买、D3 作废；G1 改 2 卷；G2 改 28m 规格；B3 改 12V 版 + 乳白罩 + 独立降压；补 H1b（中心连接件 22 + 角码 30 + T 螺母/螺栓 60 套）/ H1c（M8 丝锥）/ H5b（备用耗材）；C7 明确"5mm 孔"；舵机供电 8V → 6.0~6.8V（DS3225 标称）。预算重算 |
| 03_设计与尺寸\框架与布局尺寸.md | §4/§5 深向按 C 型短滑块（≈30mm） 复核（前探差 → ~5mm、行程 320）；§5 补 6 格坐标表 + 分件打印方式；§5.1 防串光顺序改成"深孔几何挡光为主、分时扫描兜底"；§3 下料表改 310 立柱（≈4.64m） |
| 03_设计与尺寸\夹爪设计参数表.md | §5 补：爪垫首选 自打印 TPU 1.5mm |

校核脚本：05_工具与校核\layout_check.py（布局/行程）、maycad_check.py（框架）；改布局先改脚本顶部常量再跑。