工创赛智能分拣机器人 · 采购清单

2026-09-17 晚更新（第二次）：按用户口径剔除已有/自备物品 —— ST-Link、USB 转 TTL（CH340）、ESP 模块、步进电机（X/Y 轴，已自备）、电源系统除"锂电池 + 平衡充电器"外全部、4040 铝型材、3D 打印耗材、全部工具类；OpenMV 确认不需要。
同时并入两项设计变更：① 夹爪 v2（2026-09-17 复核：开口 64、舵机须 270° 版、每爪 2 根导杆，见 03_设计与尺寸\夹爪设计参数表.md §0）② 深向改 MGN 线轨（350mm 导轨 + 45 滑块只有 305 行程，且前探要允许滑块悬出 ~14mm → 光轴+LM8UU 会掉滚珠，不能用；宽向行程富余，仍可用光轴）。
依据：II-2 官方规则 PDF + 《II-2规则要点与搬运赛道对照.md》 + 已拍板的方案 B（龙门 XYZ + 舵机夹爪）。
预算：约 1050~1600 元（原 1600~2200；去掉自备件、加上 MGN 线轨与夹爪增补）。

⚠️ 下单前 6 个核对点：
1. 自备步进：核对轴径（5mm/8mm）、是否带驱动器、脉冲接口能 3.3V 直连——同步轮/联轴器按它下单（C7）
2. USB 摄像头问客服"能否锁定手动曝光"，不能锁的一律不买
3. 电池动力头是 XT60 不是 T 插；必配 6S 平衡充电器
4. 串口屏买淘晶驰 USART HMI 类（自带字库/图片、串口指令控制），别买裸 TFT
5. 舵机必须买 DS3225 的 270° 版（夹爪 v2 全行程 56mm 需 152.8° 转角；180° 版要把齿轮改成 M1.5-z16、本体高变 30）
6. 同步带长度、光轴/MGN 长度、板材尺寸等三维建模定稿后按图买（第三批），别先拍脑袋

✅ 已有 / 自备（不采购，但要核对规格）

| 类别 | 已有物品 | 还要核对什么 |
| --- | --- | --- |
| 主控外围 | ST-Link V2、CH340 USB 转 TTL、ESP 模块/芯片 | ESP 若是裸芯片（非模块）需转接板；CH340 建议有 1 个备用 |
| 驱动 | 步进电机（X/Y 轴，自备） | ⚠️ 轴径 5/8mm？带不带驱动器？脉冲版能否 3.3V 直连 STM32？（这决定 C6 同步轮/联轴器） |
| 结构 | 4040 铝型材（够用） | ⚠️ 按《框架与布局尺寸.md》下料共 ≈4.2m（4×260 立柱 + 8×270 框梁 + 2×350 导轨梁 + 1×270 Y 梁）；角件/T 型螺母/中心连接件够不够 |
| 耗材 | 3D 打印耗材 | ⚠️ 用量不小：6 个储物盒 + 托盘 + 夹爪整套 + 各支架；确认 PLA 库存与打印机可用 |
| 电源 | 低压报警蜂鸣器、总开关、保险丝座、急停开关、一键启动按钮、XL4015、LM2596/Mini360、电解电容、XT60 插头、洞洞板 | 降压模块输出档位能否调到舵机要的电压；电容耐压 ≥35V |
| 工具 | 电烙铁/焊锡/吸锡器、剥线钳/斜口钳、内六角套装、热熔胶枪、万用表、电工胶带/双面胶 | 焊 XT60/开关/保险丝要有大功率烙铁 |

以上均不进采购单；若核对时发现缺项，按对应规格补买即可。

A. 主控

| # | 物品 | 数量 | 参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | STM32F103RCT6 最小系统板 | 1（建议备 1） | ~35 元/块 | 2 路步进脉冲+方向、2 路舵机 PWM、串口屏/笔记本串口、6 路入盒检测、限位开关；板子本身不在"已有"里，要买 |

B. 视觉

| # | 物品 | 数量 | 参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | USB 摄像头（1080P 广角免驱、可锁手动曝光） | 1 | 50~100 元 | AI 识别主力：固定在托盘正上方俯视，笔记本跑 OpenCV 识别颜色/形状/文字/二维码。⚠️ 下单前问客服"能否锁定手动曝光" |
| B2 | ~~OpenMV H7~~ | 不需要 | — | 2026-09-17 确认：不需要（识别任务笔记本全包；规则也不要求车载视觉） |
| B3 | 环形 LED 补光灯（白光，带漫射罩） | 1 | ~20 元 | 俯视识别补光，压环境光干扰；规则允许装置自带补光 |

C. 运动与执行（龙门 XYZ + 夹爪）

| # | 物品 | 数量 | 参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | ~~张大头 Emm42 闭环步进套装~~ | 已有/自备 | — | X/Y 轴用自备步进（见上表"已有"）。⚠️ 闭环对定位更稳，自备若是普通开环步进，把速度降下来并留足惯量余量 |
| C2 | DS3225 级 PWM 舵机（25kg 金属齿，270° 版） | 4 个 | 25~35 元/个 | Z 轴升降×1 + 夹爪开合×1 + 备件×2。⚠️ 必须 270° 版（夹爪 v2 需 152.8°）；舵机无反馈 → 靠微动开关到位检测 |
| C3 | 舵机金属摇臂/法兰盘 | 4 | ~5 元/个 | 买舵机常附赠塑料臂；夹爪齿轮要拧在舵机盘上，建议上金属臂（4×M3 顶丝压紧无间隙） |
| C4 | 同步带 GT2/GT3 + 同步轮 + 张紧轮套装 | 1 套 | 40~60 元 | X/Y 传动；开源资料教训：同步带精度高于齿轮齿条。长度第三批按图定 |
| C5 | 深向（Y）MGN12 线轨 + 滑块 | 导轨 350mm×2 + 滑块 4 | 130~200 元 | ⚠️ 深向必须用线轨：350 导轨 + 45 滑块只有 305 行程，前探还需滑块悬出 ~14mm —— 光轴+LM8UU 悬出会掉滚珠，绝对不行。滑块可选短款 MGN12C（35）多换 10mm 行程 |
| C6 | 宽向（X）Ø8 光轴 + LM8UU + 支撑座 | 1 套 | 50~80 元 | 宽向行程富余（225 需 176），可用光轴；长度第三批按图定 |
| C7 | 同步轮/联轴器与步进轴的配套件 | 2 套 | ~15 元/套 | ⚠️ 按自备步进的轴径（5mm/8mm）下单 |
| C8 | 微动开关（限位/触货） | 8 个 | ~1 元/个 | X/Y 原点各 1 + 夹爪触货 1 + Z 低位 1 + 备 4（v2 由 5 个加量到 8 个） |
| C9 | 夹爪增补件（见《夹爪设计参数表.md》§5） | 1 套 | 25~40 元 | ① MF106ZZ 带法兰微型轴承 6×10×3 ×（4+2 备）② Ø6 导杆 ≈44mm ×4 根（v2 每爪 2 根）③ 压簧（预压 3~5N，外径 ≤6、长 10~15，买几种刚度试）④ 爪垫（TPU 打印或 3M 泡棉 2mm）⑤ M1.5 成品齿条 100mm（自打印齿隙大时兜底）。⚠️ 齿轮/齿条一律自打印（100% 填充 + 0.15mm 层高），不买成品套件 |

D. 传感器（入盒检测）

| # | 物品 | 数量 | 参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 红外对射对管（发射+接收分体，带 LM393 比较器模块，3.3~5V 数字输出） | 6 对（+2 对备） | 3~5 元/对 → 20~45 元 | 6 个储物盒各 1 路：规则要求"货物必须全部进入储物盒才计分"，必须有硬件确认。选对射不选漫反射：对射不看货物颜色/反射率（黑色泡沫、带污渍的货都能测），跨盒 82mm 光路足够 |
| D2 | （备选/兜底）低操作力杠杆微动开关 | 6（+2 备） | 1~2 元/个 | 货落下压住杠杆即计数，纯机械、颜色无关、更便宜。⚠️ 货只有 20~50g，普通微动操作力 50~150gf 可能压不动 → 必须先用真货实测；选型挑 ≤30gf 的 |
| D3 | （加强，可选）每盒 1 路对射 + 俯视相机复核 | — | 0 元（用已有相机） | 双确认：相机看"该格是否有货"作为软件冗余，防单点失效（规则里"未全入盒不计数"，宁可多一层） |

⚠️ 为什么不能用 E18-D80NK（原清单那款）：① 它是 M18 圆柱、长约 60mm，而爪子下潜外廓 71mm 对盒内腔 82mm，单侧只剩 5.5mm → 塞不进盒内；② 漫反射最短检测距离 ~3cm，而盒内净空只有 45mm（货 40mm） → 贴脸检测不可靠；③ 漫反射对黑色/低反射货容易失灵。

⚠️ 安装与采样的两条硬要求（要写进建模与状态机）：
1. 传感器腔做在盒壁"外侧凸台"上（外壁局部加厚 6~8mm 挖腔，对射管贴盒内壁底部离底 5~10mm）——内腔 82 一点不能减（4 件 40mm 货的容量红线）。
2. 采样时机必须在爪子抬起、离开该盒口之后再读这一路——爪子本身会遮断光路，边放边读会误判。状态机里把"入盒确认"排在"Z 轴抬升 + 横移离开"之后。

E. 显示

| # | 物品 | 数量 | 参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 淘晶驰串口屏 3.5 寸（480×320，USART HMI） | 1 | 60~90 元 | 规则要求高亮彩屏、能播图片：逐件显示序号/货物名称/图片/成功总数。货物图片预存屏内，串口发指令切换。⚠️ 别买成裸 TFT |

F. 电源系统（只剩电池与充电器要买）

| # | 物品 | 数量 | 参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 6S（24V）2200~3000mAh 25C 航模锂电 | 1 包 | 180~280 元 | 格氏 Gens Ace / Tattu 品牌官方旗舰店。⚠️ 动力头确认 XT60 不是 T 插；规则禁止赛中换电池，单包即可 |
| F2 | 6S 平衡充电器（B6 类） | 1 | 100~150 元 | ⚠️ 必买，没它 6S 电池无法充电；确认支持 6S |
| F3 | ~~低压报警/总开关/保险丝/急停/启动按钮/降压模块/电容/XT60/洞洞板~~ | 已有或自备 | — | 见上方"已有"表；核对降压模块能否调到舵机所需电压 |

G. 线材与连接

| # | 物品 | 数量 | 参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | TRVV 柔性拖链电缆一卷（0.3~0.5mm² 多芯） | 1 卷 | 30~50 元 | 龙门 X/Y 运动走线反复弯折，必须用拖链电缆。⚠️ 国特队 FC 灰排线磨破烧 Jetson 的教训 |
| G2 | 硅胶导线 18~22AWG | 红黑各若干米 | ~20 元 | 动力回路，耐大电流耐高温 |
| G3 | 杜邦线 + 排针排母套装 | 1 套 | ~15 元 | 信号连接、调试飞线（若实验室有可省） |
| G4 | 热缩管套装 | 1 盒 | ~10 元 | 焊点绝缘 |
| G5 | 扎带 + 缠绕管/蛇皮管 + 小型拖链 | 各 1 | ~20 元 | 龙门架理线，防磨防刮 |

H. 结构材料与紧固件

| # | 物品 | 数量 | 参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | ~~铝型材 2020 等~~ | 已有 4040（量够） | — | 按图下料 ≈4.2m；⚠️ 另需角件/端面攻丝 M8/中心连接件/T 型螺母，缺了要补 |
| H2 | 玻纤板/亚克力板（底板 + 挡板） | 按需 | 40~60 元 | 底板 270×350（或 350×350 四角开缺口，详见《框架与布局尺寸.md》§6）；打印件前先切木板验证 |
| H3 | M3/M4 螺丝螺母垫圈套装 | 1~2 盒 | ~20 元/盒 | 模块化要求"拆任一部件 ≤5 颗螺丝"，备足标准件 |
| H4 | M3 铜柱（双通/单通混合） | 若干 | ~10 元 | 主控板、降压模块、传感器架空固定 |
| H5 | ~~3D 打印耗材~~ | 已有/自备 | — | ⚠️ 确认库存：6 盒 + 托盘 + 夹爪整套 + 支架，用量不小；PLA 优先（齿轮/齿条 100% 填充、0.15mm 层高） |
| H6 | 木板/KT 板（试切验证用） | 若干 | ~20 元 | 打正式件前先切木板验证装配 |

I. 工具与耗材

全部已有/自备，不采购。 上电前自检清单：电烙铁（要大功率，焊 XT60）+ 焊锡/吸锡器 · 剥线钳/斜口钳 · 内六角套装 · 热熔胶枪 · 万用表（量各路电压再上电） · 电工胶带/双面胶。

预算估算

| 类别 | 小计 |
| --- | --- |
| A 主控 | 35~70 元 |
| B 视觉 | 70~120 元 |
| C 运动与执行（舵机 + 线轨 + 同步带 + 光轴 + 夹爪增补） | 390~570 元 |
| D 传感器 | 30~45 元（对射 6 对 20~45；微动备选更便宜） |
| E 显示 | 60~90 元 |
| F 电源（只剩电池 + 充电器） | 280~430 元 |
| G 线材与连接 | 95~130 元 |
| H 结构材料（板材/标准件） | 90~130 元 |
| 合计（工具类不计，已自备） | 约 1050~1600 元 |

相比上一版（1600~2200）省下的是：步进电机（250~330）、铝型材（60~100）、3D 耗材（100~140）、电源杂项（~60）、工具类；新增的是 深向 MGN12 线轨（130~200） 与 夹爪增补件（25~40）。
若自备的步进不带驱动器/或需要新驱动器，再追加 2×30~60 元。

下单顺序建议

- 第一批（立即）：A1 主控、B1+B3 视觉与补光、C2 舵机（270° 版）、F1+F2 电池与充电器 —— 到货周期长，且"让机构动起来/看得见"阶段全要用

- 第二批（建模前）：C3~C9、D1、E1、G 全部 —— 便宜件一次凑齐省运费

- 第三批（建模定稿后按图买）：C4 同步带长度、C5 MGN 导轨长度、C6 光轴长度、H2 板材尺寸 —— 长度/规格全部按三维图买