索引与选型：开源智能分拣抓夹

队内资料，不进比赛提交件。搜索与下载日期：2026-09-17。
需求：给分拣机（龙门 XYZ + 托盘 + 6 储物盒）找一套开源、方便打印、抓得稳的夹爪。

1 一句话结论

主推：Robonine《SO-ARM100/101 Parallel Gripper》（GitHub 176★；硬件 CERN-OHL-P-2.0 / 文档 CC BY 4.0）。

| 为什么选它 | 数字 |
| --- | --- |
| 一版打完，最省事 | 9 件一盘出，整版 154.1 × 154.0 × 52.0 mm → 任何 ≥165×165 的机器一次打完（我方机器 ≥200，稳） |
| 机构是对的 | 单舵机 + 齿条同步平行开合（自定心、两爪同步），T 槽 + Ø6 导杆导向 |
| 抓得稳 | 官方抓力 120 N、行程 84 mm、重复定位 0.5 mm、整机 170 g（PLA 30% 填充） |
| 资料齐 | 装配手册（10 页 PDF）+ BOM + 规格书 + 可导入 Fusion 的 STEP（5.7MB）+ URDF |
| 许可干净 | 硬件宽松许可，改件/自用没问题（署名要求见 06_来源与许可.md） |

但它有一个硬伤：128 mm 宽 × 109 mm 深，进不了我们 82 mm 的盒内（§3）。 → 定位：验证件 / 对手件 / 构型参考；正式提交件仍走我方自研 v2 夹爪（76 mm 宽，能进盒）。 → 抓得稳这件事，它本身不是瓶颈（夹持力余量 20 倍以上），瓶颈在爪面摩擦——包里已配自打印 TPU 锯齿爪垫（01_打印文件\爪垫_锯齿_70x14x2.stl）。

2 候选对比（这次搜到的全部）

| 方案 | 来源 / 许可 | 驱动 | 打印量 | 抓取特点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO-ARM100/101 平行夹爪<br>roboninecom，176★ | GitHub<br>CERN-OHL-P-2.0（硬件）<br>CC BY 4.0（文档） | 1× STS3215 总线舵机 | 9 件一版 154×154 | 齿条同步 + 平行自定心；120N / 84mm / 170g | ✅ 主推：文件最全、真能一版打完、有装配手册 |
| SSG-48 自适应电动夹爪<br>Source-Robotics，182★ | GitHub<br>Apache-2.0 | GBM5208 云台无刷电机 + Spectral 无刷 FOC 驱动板（CAN） + AS5600 磁编码 | 大件多，单件 STL 20MB+ | 自适应 + 力控 5~80N，行程 48mm，质量 400g | ⏳ 进阶：机构最"聪明"，但要买专用驱动板 + CAN 调试，赶工期不划算。文档已存 07_其他开源方案\ |
| MSG 步进自适应夹爪<br>Source-Robotics，64★ | GitHub<br>CERN-OHL-S-2.0 | NEMA17 步进 + 力控 | 3MF 整版 | 开口可调至 200mm | ❌ 本体就 100/150/200mm 宽，进不了盒，且比我们需求大一个量级 |
| YUBI 双指夹爪<br>Toyota，163★ | GitHub<br>CERN-OHL-W-2.0 | 腱驱动 + 数据手套 | 全 STEP | 遥操作/示教用 | ❌ 不是分拣抓取机构，无 FDM 打印件 |
| Micro Servo Parallel Gripper<br>Techniccontroller | GrabCAD（需登录，本机取不到） | SG90 9g 或同级 | STEP + STL | 小型、开口 47mm，能进盒 | ⚠️ 备选：形态最贴合我们的盒，但 SG90 力矩太小需换 20kg 舵机并把舵盘接口改掉；文件要人肉登录下载 |
| Gripper for Servo MG996R<br>Thingiverse thing:6900287 | Thingiverse（需登录）<br>CC BY-SA（带传染性） | MG996R | STL | 小型两指 | ⚠️ 只留链接；CC BY-SA 与"匿名提交"冲突，不建议引入 |
| EEZYbotARM / 一票 SG90 小夹爪 | Thingiverse / Printables | SG90 | STL | 玩具级 | ❌ 力矩与刚性都不够，仅作机构灵感 |

本机网络实况（和 参考\SO-ARM夹爪\_fetch.py 一致）：github.com 直连不通、curl/git 走 schannel 报
SEC_E_NO_CREDENTIALS、Printables API 超时、Thingiverse 403 → 只有 GitHub 走 ghproxy.net 镜像 + Python 能下。
所以"能自动打包"的只有 GitHub 上的开源硬件；Printables / MakerWorld / GrabCAD / Thingiverse 只能给链接人肉下载。

3 与我们整机的适配核对

我们的约束（见 03_设计与尺寸\框架与布局尺寸.md）：储物盒内腔 82×82、盒间距 88、 盒口距台面 48、货物 ≤40mm 立方体、单盒最多 4 件。

| 项 | 这套开源夹爪 | 我们的机器 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外廓（宽×深×高） | 128 × 109 × 130.5 mm | 盒内 82×82、格距 88 | ❌ 进不了盒；只能盒口上方投放 |
| 全行程 | 84 mm（单爪 42） | 货物 ≤40mm → 需开口 ≥46mm | ✅ 余量充足 |
| 抓力 | 120 N（官方） | 需求 1.8~4.9 N（见 05_抓取稳定性.md） | ✅ 20~65 倍余量 |
| 质量 | 170 g（+ 舵机约 60 g） | Z 轴负载 | ⚠️ 约 230 g，需核 Z 轴电机/导轨余量（我方 v2 更轻） |
| 供电 | 12 V（STS3215） | 6S 电池 21~25.2 V | ⚠️ 需 6S→12V 降压（我方已有 6S 版降压模块，确认输出能设 12V） |
| 控制 | TTL/RS485 半双工，1 Mbps | STM32 空闲 UART + 半双工收发 | ⚠️ 需转接板/半双工电路；ESP 只管调试遥测 |
| 安装接口 | Ø20 法兰 + 4×Ø3.2 孔 + Ø7 中心孔 | 我方 Z 轴滑块孔位 | ⚠️ 要加一块 Z 轴→法兰转接板（见 04_装配与调试.md §3） |

两种用法

- 验证件（推荐）：先把它打出来装到 Z 轴上，用来把龙门运动 + 入盒对位 + 视觉流程跑通；

投放动作改为"盒口上方 20~30mm 松开"，靠入盒对射传感器确认落料。

- 构型参考：齿条同步 + 平行自定心 + T 槽/导杆导向，正是我方 v2 夹爪的构型依据（我方版本 76mm 宽、能进盒）。

4 包里有什么

| 路径 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01_打印文件\整版_SO-ARM夹爪_154x154_全部件.stl | 原厂整版 9 件 | 10682 面，已贴床（Z 从 0 起），可直接切片 |
| 01_打印文件\摆盘_俯视.png / 摆盘_正视.png | 摆盘预览 | 我自己渲染的，用来核对朝向/悬垂 |
| 01_打印文件\补打_固定销x2.stl | RB9.01.062.100 ×2 | ⚠️ 原厂整版里没有这两个销，必须补打 |
| 01_打印文件\爪垫_锯齿_70x14x2.stl | 防滑爪垫（TPU） | 我按夹爪 80×16 夹持面做的横向锯齿垫，μ 从 ~0.3 提到 ~0.8 |
| 01_打印文件\爪垫_平面_70x14x2.stl | 平板爪垫 | 用 3M 背胶硅胶垫时当底板/量板 |
| 01_打印文件\单件\ | 9 件（已重命名、已贴床） | 坏一件补一件 |
| 02~06_*.md | 打印 / 采购 / 装配 / 抓稳 / 许可 | 见 README.md 目录 |

5 合规红线（三条，照旧纪律）

- 不要把它的 STL 直接打印出来当我们的比赛件。 规则禁成品套件拼装、非标件须自主设计制造；

A2 创意由专家打分，同校外形雷同全 0。→ 只借构型，尺寸/机构/驱动都按我们的货物与盒子重做（我方版本见 03_设计与尺寸\夹爪设计参数表.md）。

- 文档与图片是 CC BY 4.0，用了必须署名 —— 与"提交件匿名"直接冲突。→ 说明书里的夹爪机构图自己画；

它的装配图/规格图只在队内看。

- 署名只留在队内（本文件夹 + 参考\SO-ARM夹爪\来源与许可.md）。

如果要复用它的某个零件几何（目前没必要），必须随件附 HARDWARE-LICENSE.txt 并在队内记明来源 ——
不要让它出现在匿名提交件里。