打印指南：怎么打最省事、最结实

队内资料。对象：01_打印文件\ 里的全部 STL（原设计：Robonine SO-ARM100/101 Parallel Gripper）。

1 一句话参数

PLA+ / 0.2mm / 4 墙 / 25% 填充 / 不开支撑 / 无需裙边（整版一打完事）； 齿条与齿轮改 0.12mm + 100% 填充单独一盘；爪垫用 TPU 95A。

2 逐件参数表

| 文件 | 件 | 数量 | 材料 | 层高 | 墙 | 填充 | 支撑 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整版_SO-ARM夹爪_154x154_全部件.stl | 主框 / 夹爪×2 / 齿条×2 / 齿轮 / 相机支架 / 安装支架 / 相机垫片 | 9 | PLA+ | 0.2 | 4 | 25% | 无 | 一版打完；想更结实可 30~40% |
| 单件\RB9.01.062.040_齿轮.stl | 齿轮 | 1 | PLA+ | 0.12 | 4 | 100% | 无 | 齿面质量决定回差；关掉"顶面熨烫"（熨烫会把齿顶压胖） |
| 单件\RB9.01.062.030_齿条_x2*.stl | 齿条 | 2 | PLA+ | 0.12 | 4 | 100% | 无 | 同上；打完用刀背刮掉齿面毛刺 |
| 补打_固定销x2.stl | 固定销 | 2 | PLA+ | 0.2 | 3 | 40% | 无 | ⚠️ 原厂整版里没有这两个销，不装齿条会窜出来 |
| 爪垫_锯齿_70x14x2.stl | 防滑爪垫 | 2 | TPU 95A | 0.2 | 3 | 60% | 无 | 齿面朝外贴到夹爪上；切片时把 1 件复制成 2 件 |
| 爪垫_平面_70x14x2.stl | 平板爪垫 | 2 | TPU 95A | 0.2 | 3 | 60% | 无 | 备用；或当 3M 背胶硅胶垫的量板 |
| 参考\SO-ARM夹爪\models\parts\Gripper test plate star holes 6.0-6.3.STL | 导杆配合测试板 | 1 | PLA+ | 0.2 | 3 | 25% | 无 | 建议先打，用来挑 Ø6 杆的孔径档（6.0~6.3） |

3 为什么"不用支撑"

原厂整版是把所有件按最终打印朝向平放摆好的（我核过：9 件全部贴在 Z=0，摆盘 154.1×154.0×52.0）。 件本身都是 2.5D 轮廓 + 斜面，主框内腔只有几处短桥接（≤10mm），FDM 直接跨得过去。 切片后请看一眼预览：只要没有大面积悬垂变红，就不用开支撑。

4 床尺寸与分盘

| 情况 | 怎么办 |
| --- | --- |
| 床 ≥ 165×165（A1 mini / Prusa MINI / Ender-2 Pro 及以上） | 直接用整版，一盘出 |
| 我方打印机（≥200mm 幅面） | 整版 + 补打销 + 爪垫，两盘搞定（爪垫 TPU 换料单独一盘） |
| 床 < 165×165 | 用 单件\ 里的件自己摆 2~3 盘；齿条/齿轮单独一盘用 0.12/100% |

5 后处理与配合（决定"抓得稳不稳"）

| 部位 | 处理 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| 齿轮 / 齿条齿面 | 美工刀背刮毛刺，别用砂纸磨齿形 | 手推夹爪来回，旷量 ≤ 0.3mm（夹住 20mm 方块轻推测） |
| Ø6 导杆孔（夹爪上的星形孔） | 先打 Gripper test plate ... 6.0-6.3 挑档：用手能压进去、装好后不晃的那一档 | 太松 → 打 D6.1/D6.2/D6.3 夹爪（在 参考\SO-ARM夹爪\models\parts\）；太紧 → 打 D6.0 或 020 通用夹爪 |
| 主框轴承孔 | 轴承 MF106ZZ 应能手压入，不晃 | 松了用 502 点一下外圈 |
| 爪面 | 用 400# 砂纸把夹爪夹持面打粗，再贴爪垫 | 贴前擦酒精除油 |
| 螺栓孔 | M2/M3/M4 通孔若偏小，用钻头/铰刀通一下 | 别硬拧，PLA 会裂 |

6 耗时与耗材（0.4 喷嘴估）

| 盘 | 内容 | 时间 | 耗材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盘 1 | 整版 9 件（0.2/25%） | 约 4~6 h | 约 200~300 g（官方口径） |
| 盘 2 | 齿条×2 + 齿轮（0.12/100%） | 约 1~1.5 h | 约 15~20 g |
| 盘 3 | 固定销×2 + 测试板 | 约 20 min | 约 8 g |
| 盘 4 | 爪垫×2（TPU） | 约 25 min | 约 6 g |

耗材提醒：建议手上留 ≥1 卷 PLA+ 备用（H5b 那条待办）；TPU 只要几十克，买 0.5kg 小卷就够。

7 打完先验收（30 秒）

- 齿条能整根插进夹爪侧槽、销能从背面插到底卡住。

- 两片夹爪的星形孔能压进 Ø6 杆，杆不歪。

- 齿轮装舵盘后，手动转舵机中位 → 两爪同步开合、不卡不跳。

- 夹住 20mm 方块，左右轻推：位移 ≤ 0.3mm、爪面不歪。

- 爪垫贴上后，夹住方块提起来摇一摇，方块不滑。