硬件清单与采购（国内可买）

队内资料。原设计 BOM：参考\SO-ARM夹爪\docs\bom.md（美元、亚马逊链接）。
这里换成国内能买到的东西 + 人民币估价，并给出"舵机两条路线"的取舍。

1 原样复刻清单（推荐）

| # | 件 | 规格 | 数量 | 国内估价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 总线舵机 | Feetech STS3215（12V，堵转 30kg·cm，绝对磁编码） | 1 | ¥210~280 | 淘宝搜"STS3215 总线舵机"；必须买到带舵盘/螺钉的整包 |
| B | 总线转接板 | Waveshare Bus Servo Adapter (A) 或同功能 | 1 | ¥70~95 | USB→TTL 半双工；官方装配第 2 步要用它设 Max Torque Limit |
| C | 法兰轴承 | MF106ZZ 6×10×3（带边） | 2 | ¥1~2/个 | 主框导杆支撑 |
| D | 导杆 | Ø6 × 125mm：碳管 / 铝管 / 铝棒 / 钢棒 任选一种 | 2 | ¥5~15 | 碳管最轻、钢棒最耐磨；长了自己锯到 125 |
| E | 内六角沉头 | M4×8（DIN 7991） | 2 | 忽略 | 压轴承 |
| F | 内六角 | M2×8（DIN 912） | 2 | 忽略 | 相机固定 |
| G | 螺母 | M2 | 4 | 忽略 | 相机固定 |
| H | 无头紧定 | M3×4（DIN 913） | 4 | 忽略 | 齿轮锁到舵盘 |
| I | 自攻螺钉 | 舵机自带（3 颗装舵机 + 4 颗装支架） | 7 | 舵机自带 | 不够就备 M2.6×8 自攻 |
| J | 降压模块 | 6S → 12V / ≥3A | 1 | ¥15~25 | STS3215 堵转 2.7A，留余量；我方已有 6S 版降压模块，确认输出可设 12V |
| K | 爪垫 | TPU 95A 自打印 ×2，或 1.5mm 3M 背胶硅胶垫 剪 70×14 | 2 | ¥0 / ¥5 | 决定抓得稳不稳，见 05_抓取稳定性.md |
| — | 3D 打印件 | 包内 STL | 9+2+2 | 约 250g 耗材 | 约 ¥15~25 |
|  | 合计 |  |  | ≈ ¥300 ~ 420 | 官方口径整包 $83 ≈ ¥600（含运费/批量装） |

2 舵机：两条路线，选一条

|  | 路线 A：原样复刻（推荐） | 路线 B：复用已买的 DS3225 |
| --- | --- | --- |
| 舵机 | Feetech STS3215（12V 串行总线） | DS3225（PWM，25kg·cm，270°）已买 |
| 成本 | +¥280~375（舵机+转接板） | ¥0 |
| 工作量 | 0：按官方装配手册装完就能用 | 半天~1 天：① 量主框舵机腔，确认 40×20×40.5 的 DS3225 塞得进（原腔是按 STS3215 的 ~45×25×35 做的）；② 自画一块"25T 舵盘 → 齿轮"转接件（齿轮上 4 个 M3 紧定孔是按 STS3215 舵盘打的，标准 25T 舵盘孔位不同）；③ 去掉总线调参步骤，改用 PWM 位置控制 |
| 风险 | 低（设计者验证过） | 中：同轴度与刚性靠自己保证，返工概率不低 |
| 结论 | 验证件走这条：花 ¥300 换"一定能动"，值 | 只有当"必须复用 DS3225"时才走；正式件建议直接用我方 v2 夹爪（本来就是按 DS3225 设计的） |

为什么会有这个纠结

我方已购舵机是 PWM 舵机，而这套开源夹爪是串行总线舵机方案： 总线舵机的好处是能读位置/温度/负载，还能软件限矩（官方装配第 2 步就是把 Max Torque Limit 设成 500， 防止把货物和机构夹坏）；代价是要多一块转接板、多一套半双工串口代码。 我们 STM32 有空闲 UART，能做，但"赶工期先跑通"的角度，买 STS3215 最省事。

3 还要自己补的两样（图纸层面）

| 件 | 为什么 | 怎么做 |
| --- | --- | --- |
| Z 轴→夹爪转接板 | 夹爪接口是 Ø20 法兰 + 4×Ø3.2 孔 + Ø7 中心孔（配 SO-ARM 腕部）；我们是龙门 Z 轴滑块 | 用包内 安装支架 RB9.01.060.080（17×48×37）当连接耳，转接板对齐它的 M3 孔位画一块；孔位在 Fusion 里开 models\RB9.01.062.000 Gripper.STEP 实量 |
| 相机支架选型 | 整版里给的是"带相机位"的 060.074 相机支架；不装相机就用 060.080 安装支架 替代（两个都已拆进 单件\） | 我方是"相机固定在上方看料盘"，夹爪上不需要带相机 → 直接不用 060.074/090，改用 060.080 |

4 下单清单（一句话版）

**STS3215 总线舵机 ×1 + Waveshare 总线转接板 ×1 + MF106ZZ 轴承 ×2 + Ø6×125 杆 ×2
+ M4×8 沉头 ×2 + M2×8 ×2 + M2 螺母 ×4 + M3×4 紧定 ×4 + 6S→12V 降压 ×1 + PLA+ 与 TPU 耗材**
合计 ≈ ¥300~420（打印件自己打）。

5 与项目采购清单（04_采购\采购清单.md）的接口

| 建议 | 说明 |
| --- | --- |
| 先不动主清单 | 这份包属于"验证件/参考件"，不要把 STS3215 写进正式 BOM，除非拍板"验证件也按原样复刻" |
| 若拍板要做验证件 | 在采购清单里加一行"H7 验证夹爪舵机套装（STS3215 + 转接板 + 轴承 + 导杆）≈ ¥300~420"，并注明"仅验证件、不进提交件" |
| 耗材 | 与待办 H5b（备用耗材 1 卷）合并买；TPU 0.5kg 小卷单独加一行 |