抓取稳定性：把"抓得稳"算清楚

队内资料。结论先给：这套夹爪的夹持力有 10~65 倍余量，抓不稳只会栽在"爪面太滑"和"回差"上。
所以包里配了 TPU 锯齿爪垫。

1 夹持力需求核算

模型：两爪对称夹紧，每爪法向力 F，两个摩擦面，静摩擦系数 μ，安全系数 S。 货物不滑落的条件：

2 · μ · F  ≥  S · m · g          →          F ≥ S·m·g / (2μ)

| 参数 | 取值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 单件质量 m | 0.1 kg（上限） | 最大货物 40mm 立方；PLA 实心 40³ ≈ 79 g，ABS ≈ 66 g，取 100 g 封顶 |
| 安全系数 S | 3 | 覆盖冲击、振动、夹持点偏心 |
| 重力加速度 g | 9.81 m/s² | — |
| μ（PLA ↔ PLA，打印面） | 0.25~0.35 | 光滑打印面，且层纹有方向性 |
| μ（TPU / 硅胶 ↔ PLA·ABS） | 0.7~1.0 | 软材料贴合微观不平 |

| 方案 | 需求夹持力 F（每爪） |
| --- | --- |
| 裸 PLA 爪面（μ=0.3） | 4.9 N |
| 贴 TPU/硅胶爪垫（μ=0.8） | 1.84 N |

可提供多少？

| 口径 | 数值 | 折算到每爪 |
| --- | --- | --- |
| 官方整机最大夹持力 | 120 N | 60 N / 爪 |
| 按舵机额定力矩反算（STS3215 额定 10 kg·cm，齿节圆 Ø20 → r=10mm） | 0.98 N·m / 0.010 m = 98 N | 49 N / 爪 |
| 按舵机堵转力矩反算（30 kg·cm） | 294 N | 147 N / 爪（不可持续） |

→ 余量 = 49 / 4.9 ≈ 10 倍（裸爪面） ~ 49 / 1.84 ≈ 27 倍（贴爪垫）。 结论：夹持力不是瓶颈；把舵机 Max Torque Limit 设小（500/1000）既保护货物也不影响抓稳。

接触压强：每爪 49 N 压在 80mm × 16mm = 1280 mm² 上 → 0.038 MPa， 对 PLA/ABS 方块毫无影响（≈ 0.4 kg/cm²）；只有纸盒/薄壳件才需要注意别夹塌。

2 那"抓不稳"会是什么原因？三条，按概率排

| 排序 | 原因 | 表现 | 对策（包里已备） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爪面太滑（μ 只有 0.3） | 提起来慢慢往下滑、侧移时滑脱 | 贴 爪垫_锯齿_70x14x2.stl（TPU 95A，横向锯齿，μ→0.8）；或 1.5mm 3M 背胶硅胶垫剪 70×14 |
| 2 | 齿条-齿轮回差 / 爪面不平行 | 夹住后货物能晃，姿态歪 | 齿条齿轮 0.12mm + 100% 填充重打、关顶面熨烫；装配后手推测旷量 ≤0.3mm；夹持点低于爪面中心时更明显，按 §3 规范夹 |
| 3 | 夹持点不对 | 货物绕爪尖翻转掉落 | 夹中上部、爪垫中心对货物几何中心（§3） |

第 4 条（无关夹爪但会误判）：投放时弹跳出台——落料高度控制在 20~30mm，盒底垫 2mm 硅胶。

3 抓取姿态规范（给运动程序）

| 项 | 规范 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 夹持高度 | 货物高度 50%~75% 处（重心之上），爪垫中心对货物几何中心 | 重心在夹持点之下 → 靠摩擦抗翻转，稳定 |
| 夹持深度 | 货物进爪 ≥ 10mm（不要只夹住 2~3mm 边缘） | 接触长度决定抗旋转力矩 |
| 闭合动作 | 快速接近 → 到位前 10mm 降速 → 到位后保持 80~120ms | 降速减冲击、保持时间消除齿条空程 |
| 抬升 | 先抬 3~5mm 停顿 100ms（"试探"），再正常抬升 | 若没夹住，此时掉落仍在托盘上方，可重夹 |
| 速度/加速度 | 抬升 ≤150 mm/s；横移 ≤300 mm/s；加减速 ≤1000 mm/s² | 惯性力 = m·a ≈ 0.1 kg × 1 m/s² = 0.1 N，远小于摩擦力（≥2.9 N），不会甩脱 |
| 投放 | 盒口上方 20~30mm 松开；松开后停 100ms 再抬升 | 这套夹爪进不了 82mm 盒口；停顿防"拖带" |
| 落料确认 | 入盒对射传感器（6 路）+ 视觉 | 本次件无夹持反馈；总线舵机能读负载，可做"夹住了吗"的辅助判据 |

4 验收测试（照着做，别凭手感）

| 测试 | 方法 | 合格判据 |
| --- | --- | --- |
| 挂砝码测实际抓持力 | 夹爪固定不动，夹住一块 40mm 方块，往方块下挂砝码直到滑落，记滑落质量 m_slip | 实际抓持力 F_hold = m_slip·g ≥ 3 × 货物重力（0.1kg 货 → ≥ 2.9 N，即滑落质量 ≥ 0.3 kg） |
| 摇晃测试 | 夹住最重货物，±10° 摆动 10 次 | 不滑、不歪 |
| 回差测试 | 夹住 20mm 方块，塞尺/千分表测横向旷量 | ≤ 0.3 mm |
| 偏心测试 | 故意夹在货物最上沿 3mm 处 | 应能提起（余量足够），但不许作为常规动作 |
| 连续测试 | 取放 50 次 | 爪垫不脱、齿条不窜、限矩设定值不变 |

5 想再稳一档的三个可选改造

| 改造 | 做法 | 收益 |
| --- | --- | --- |
| 锯齿垫 + 硅胶垫双层 | 先贴 1.5mm 硅胶垫，再贴锯齿 TPU 垫 | μ 拉满，且软垫吸收冲击；厚 3.5mm，注意开口净空 |
| 爪面开 V 槽 | 在爪垫上开 90° V 槽（或用 grip_pad_gen.py --teeth 1 --tooth 1.2 生成大三角齿） | 夹圆柱/圆柱面时从"线接触"变"两点接触"，抗滚 |
| 齿条消隙 | 装好后在齿条背面加 0.1mm 垫片，或齿条改用 PETG（略软、吸振） | 回差从 ~0.3mm 降到 ~0.1mm |

爪垫尺寸重生成：python "05_工具与校核\grip_pad_gen.py" <输出目录> --len 70 --wid 14 --thk 2 --teeth 5 --tooth 0.8
（夹爪夹持面是 80 × 16mm，垫子留边取 70 × 14；如果要换爪或换货物，改这两个数重生成即可）

6 一句话交底

这套夹爪力气完全够（差 10~27 倍），要防的是"面滑"和"回差"：
贴 TPU 锯齿垫 + 齿条齿轮 0.12/100% 重打 + 夹中上部，这三条做到，抓 ≤40mm 的方块/圆柱就是稳的。