来源与许可（每个文件从哪来）

队内资料，不进比赛提交件。 建立日期：2026-09-17。
本包是 06_参考与开源\参考\SO-ARM夹爪\（2026-09-16 离线存档）的"打印就绪整理版"。

1 上游来源

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 仓库 | https://github.com/roboninecom/SO-ARM100-101-Parallel-Gripper |
| 是什么 | 开源机械臂 SO-ARM100/101 用的 3D 打印平行开合夹爪（Robonine 出品），单舵机 + 齿条同步 |
| 分支 / 版本 | main（2026-09-16 抓取时的最新提交） |
| 原始离线存档 | 06_参考与开源\参考\SO-ARM夹爪\（33 文件 / 8.07 MB，含 STEP、装配 PDF、许可全文） |
| 下载通道 | 本机 github.com 直连不通、git/curl.exe 走 schannel 报 SEC_E_NO_CREDENTIALS；只有 ghproxy.net 镜像 + Python(urllib) 可用。工具：05_工具与校核\gh_mirror.py、参考\SO-ARM夹爪\_fetch.py |

2 本包文件 → 来源映射

| 包内文件 | 来源 | 我做了什么 |
| --- | --- | --- |
| 01_打印文件\整版_SO-ARM夹爪_154x154_全部件.stl | 仓库 models/Follower gripper (165x165 bed size).STL | 原样复制；核过 = 9 件 / 10682 面 / 154.1×154.0×52.0 / 全部贴床 |
| 01_打印文件\单件\*.stl（9 个） | 同上，我按连通域拆件 | 拆分 + 按真实件名重命名 + 平移到原点贴床（原厂整版里件名不可见） |
| 01_打印文件\补打_固定销x2.stl | 仓库 models/parts/RB9.01.062.100 Nail.STL | 用 stl_tool.py plate 摆成 2 件一盘（原厂整版里没有这两个销） |
| 01_打印文件\爪垫_锯齿_70x14x2.stl、爪垫_平面_70x14x2.stl | 我方自制（05_工具与校核\grip_pad_gen.py 生成） | 按夹爪 80×16 夹持面设计的防滑垫，与上游无几何关系 |
| 01_打印文件\摆盘_俯视.png、摆盘_正视.png、爪垫_锯齿_预览.png | 我方渲染（05_工具与校核\stl_tool.py render） | 用于核对朝向/悬垂 |
| 01_打印文件\ 以外的全部 *.md | 我方撰写 | 打印/采购/装配/抓稳/许可五份，数据来自上游文档 + 我方核算 |
| 07_其他开源方案\SSG48自适应夹爪\* | https://github.com/Source-Robotics/SSG-48-adaptive-electric-gripper | 只取 README / BOM / LICENSE / 安全声明（大 STL 未取） |

3 许可（上游是三层，各不一样）

| 材料 | 许可 | 对我们的约束 |
| --- | --- | --- |
| 硬件设计（models/、CAD、夹爪网格） | CERN-OHL-P-2.0 | 宽松（可改、可商用），但必须保留版权与许可声明 |
| 软件（software/、examples/、simulation/） | Apache-2.0 | 留声明即可（我们用不上） |
| 文档与图片（docs/、assets/、README） | CC BY 4.0 | 引用必须署名 |
| ⚠️ 历史版本 | v0.3.1 及更早是 GPL-3.0 | 若日后从旧 tag 取文件，许可不同（见上游 RELICENSING.md） |
| SSG-48（07_其他开源方案\） | Apache-2.0 | 留声明 |

4 使用红线（三条，联赛规则）

- 不要把它的 STL 直接打印出来当我们的比赛件。 工创赛规则：禁成品套件拼装、非标件须自主设计制造；

A2 创意由专家打分、同校外形雷同全 0。→ 正确姿势：只借构型（齿条同步 + 平行自定心 + T 槽/导杆导向）， 按我们自己的货物与盒子重新建模（我方版本见 03_设计与尺寸\夹爪设计参数表.md）。

- 它的文档与图片是 CC BY 4.0，用了就得署名 —— 与"提交件匿名"直接冲突。→ 说明书里的夹爪机构图自己画；

它的装配图/规格图只在队内看。

- 署名只留在队内（本文件夹 + 参考\SO-ARM夹爪\来源与许可.md），与 开源\ 四篇（西安理工，CC BY-NC-SA）同一做法。

若将来确实要复用它的某个零件几何（目前没必要），必须随件附 HARDWARE-LICENSE.txt 并在队内记明来源 ——
不要让它出现在匿名提交件里。

5 复现

# 1) 重新拉上游文件（走镜像，Python）

python "05_工具与校核\gh_mirror.py" get roboninecom/SO-ARM100-101-Parallel-Gripper `

"models/Follower gripper (165x165 bed size).STL" "models/parts/RB9.01.062.100 Nail.STL" `

--out "_download/SO-ARM"

# 2) 重新生成整个打印包（拆件 / 补打盘 / 爪垫 / 渲染 / 校验）

python "_work\build_package.py"

# 3) 只想量个 STL / 拆件 / 摆盘 / 渲染

python "05_工具与校核\stl_tool.py" info   <文件.STL>

python "05_工具与校核\stl_tool.py" split  <文件.STL> <输出目录>

python "05_工具与校核\stl_tool.py" plate  <输出.STL> <件.STL>:<份数> ...

python "05_工具与校核\stl_tool.py" render <文件.STL> <输出.png> --view top|front|side

# 4) 重新生成爪垫（换尺寸/齿数）

python "05_工具与校核\grip_pad_gen.py" <输出目录> --len 70 --wid 14 --thk 2 --teeth 5 --tooth 0.8