开源夹爪打印包（2026-09-17）

队内参考资料，不进比赛提交件。 许可与来源见 06_来源与许可.md。
目的：给"龙门 XYZ + 托盘"的分拣机准备一套能直接打印、抓得稳的开源夹爪（验证件/对手件）。

3 分钟上手

| 步骤 | 做什么 | 去哪 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 切片 01_打印文件\整版_SO-ARM夹爪_154x154_全部件.stl → PLA+ / 0.2mm / 4 墙 / 25% 填充 / 不开支撑 | 9 个结构件一盘出（154×154×52） |
| 2 | 再打 补打_固定销x2.stl（整版里缺这 2 个小销）+ 爪垫_锯齿_70x14x2.stl ×2（TPU 95A） | 齿条/齿轮想更顺可改 0.12mm / 100% 填充单打 |
| 3 | 按 03_硬件清单与采购.md 买舵机 / 轴承 / 导杆 / 螺钉 | 原样复刻 ≈ ¥300~420 |
| 4 | 按 04_装配与调试.md 装（9 步，含舵机限矩设置） | 关键：Max Torque Limit = 500 |
| 5 | 抓不牢 / 抓不稳 → 看 05_抓取稳定性.md | 结论：瓶颈是爪面摩擦，不是夹持力 |

三条先知道

| # | 事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① | 它进不了我们的储物盒 | 夹爪外廓 128（宽）× 109（深）× 130.5（高）mm，我们盒内只有 82×82、盒口距台面 48 —— 塞不进去。用它只能在盒口上方 20~30mm 投放（详见 00_索引与选型.md §3） |
| ② | 合规 | 工创赛禁"成品套件拼装"、非标件须自主设计制造；A2 创意由专家打分、同校外形雷同全 0。这份包只在队内用：当验证件、当对手件、当构型参考；正式提交件仍用我方自研夹爪（76mm 宽、能进盒） |
| ③ | 舵机不通用 | 原设计用 Feetech STS3215（12V 串行总线舵机，RS485/TTL）+ Waveshare 总线转接板；我们已买的是 DS3225（PWM，25kg，270°）。两条路见 03_硬件清单与采购.md §2 |

目录

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| 00_索引与选型.md | 候选对比表 + 与我们整机的适配核对 + 推荐结论 |
| 01_打印文件\ | 打印就绪：整版 STL、补打件、爪垫、拆好的单件、摆盘预览图 |
| 02_打印指南.md | 材料/层高/填充/支撑/后处理/耗时耗材，逐件参数表 |
| 03_硬件清单与采购.md | 官方 BOM → 国内可买对应表 + 两条舵机路线的取舍 + 预算 |
| 04_装配与调试.md | 9 步装配（含我们接到 Z 轴要加的转接板）+ 常见故障排查 |
| 05_抓取稳定性.md | 夹持力/摩擦/回差校核（带算式）+ 抓取姿态规范 + 验收测试 |
| 06_来源与许可.md | 每个文件从哪个仓库来、什么许可、用它能干什么/不能干什么 |
| 07_其他开源方案\ | 其余候选（SSG-48 自适应夹爪等）的文档与取舍理由 |
| 01_打印文件\单件\ | 从整版拆出的 9 件（已重命名、已贴床），坏一件补一件用 |